1.项目概况与招标范围

1.1项目概况与招标范围

项目名称：云安区六都镇凤楼村至兴隆村道路改造工程。

项目建设地点：项目位于六都镇，由2条路线组成，全长3.121km,其中主线Y731线起点位于雄马园林石材厂，桩号BK0+000，途经兴隆村，终点位于大同村，桩号BK2+244，路线长2.244km。支线C426线起点位兴隆村路口，桩号CK0+000，终点位于兴隆村，桩号CK0+877，路线长0.877km。

项目建设规模及内容：本项目是云安区“十四五”农村公路建设项目库的建设任务之一，路线全长3.121km（其中，乡道Y731线2.244km，村道C426线0.877km）。

技术标准：

对现有公路进行拓宽，再进行“白+黑”改造提升，采用四级公路技术标准，主要技术指标如下：

（1）设计速度：20km/h；

（2）桥涵设计汽车荷载等级：公路-II级；

（3）路基宽度：4.5~7.0m，路面宽度：3.5~6.0m；

（4）路面结构类型：沥青混凝土路面；

（5）设计洪水频率：1/25。

其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）等标准、规范的规定要求。

计划工期：180个日历天（具体开工日期以监理下发的开工令为准）。

招标范围：按云安区六都镇凤楼村至兴隆村道路改造工程图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单。

本项目最高投标限价为4417800.00元。

1.2标段划分：

本次招标共分3个标类1个标段。

| 标段类别 | 标段 | 起讫桩号 | 长度（km） | 主要工程项目 | 对投标人资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类路基桥涵工程、G类路面工程、H类交通安全设施工程 | 标段的划分及主要工程项目情况详见附件1 |  |  |  | 具备公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质 | 资格审查条件附录1至附录6详见附件2 |

注：1.具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

2.招标人不组织工程现场踏勘，投标人自行踏勘现场；招标人不召开投标预备会。