四、主要设备参数及要求

（一）标段一：治超系统

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 公路治超系统-云港大道不停车检测点 |  |  |  |
| 1 | 不停车超限超载检测系统（共4车道） |  |  |  |
| 1.1 | 称重平板主体 | 1、长度1500mm、1750mm、2000mm，有效称重宽度800mm； 2、▲准确度等级： 运行速度0.5~100km/h，整车总重量的准确度等级5级；（提供市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》并加盖投标人公章） 3、▲最大单轴或轴组载荷：40t，（提供市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》并加盖投标人公章） 4、最小单轴或轴组载荷：500kg； 5、测速误差≤±1km/h 6、台板工作温度-40～80℃；工作环境湿度小于95％； 7、采用一体式安装方式布置高速动态平板秤台，每个秤台均能独立称重检测； 8、单轴或轴组载荷准确度等级：E级 9、相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测； 10、动态称重设备能够适应道路行车时的复杂环境，对于异常行驶行为均能准确秤量。 | 台 | 8 |
| 1.2 | 窄条称重传感器 | 1、▲传感器类型：窄条式；（提供省级或以上市场监管部门认可的计量机构出具《计量器具型式评价报告》并加盖投标人公章） 2、长度：300mm； 3、▲荷载能力（单轴）：40t（提供省级或以上市场监管部门认可的计量机构出具《计量器具型式评价报告》并加盖投标人公章） 4、过载能力（单轴）：150% 5、称重误差：≤±2.5%，国标5级 6、准确称重速度范围：（0.5～100）Km/h 7、车辆捕获率：≥95% 8、置信度：≥95% 9、速度误差：≤±5Km/h 10、流量误差精度：≥99% 11、轴数检测精度≥95% 12、仪器寿命：MTBF≥30，000h 13、工作电压：AC220V±10%，50Hz±4Hz， 14、环境温度：-40～80℃ 15、湿度：0～95% 16、输入阻抗：300±20Ώ输出阻抗：285±5Ώ； 17、灵敏度：0.35±0.01 18、蠕变（30分钟）：±0.05%F.S 19、零点平衡：±2%FS 20、零点温度影响：±0.05%F.S/10℃ 21、防护等级：IP68，可在水浸状态中使用 | 根 | 48 |
| 1.3 | 车检器 | 电感量自调谐范围20-1500uH,Q值≥5；灵敏度4级可调；频率范围20kHz-110kHz，4级可调；响应时间≤100ms | 套 | 2 |
| 1.4 | 线圈 | 现场定制，使用专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易老化，环保等特点；使用温度：-60～+105℃；导体：绞合镀锡铜线；绝缘：聚氯乙烯（PVC）；护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆；颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等；每车道1套，电感量100mH~200mH；含施工、线圈槽切割敷设、回补。 | 套 | 16 |
| 1.5 | 基础制作及高强无收缩灌浆料 | 1、流动度(mm)：初始值≥650，30min保留值≥550； 2、竖向膨胀率(%)：3h 0.1~3.5,24h与3h的膨胀值差：0.02~0.5； 3、抗压强度(MPa) ：1d≥20,3d≥20，28d≥60； 4、对钢筋有无锈蚀作用：无； 泌水率（%）：0 | 车道 | 4 |
| 2 | 前端数据采集系统 |  |  |  |
| 2.1 | 高速动态称重控制器 | 1、信号输入通道：32路，接口预留，可增加 2、AD采集速率：500K 3、AD分辨率：12位 4、分度值：50Kg 5、工作温度：-10~50℃ 6、工作电压：85~250VAC 7、数据存储：1个月数据量（可根据使用需要扩展） 8、密封等级：IP65 9、摄像头数据采集：车牌号、车牌号图片、车辆场景图片 | 套 | 2 |
| 2.2 | 数据采集器 | 1、称重传感器输入通道：16个（接口预留，可增加） 2、地感传感器输入通道：4个（接口预留，可增加） 3、车检信号输出通道：4个（接口预留，可增加） 4、模拟信号并口输出通道：1个 5、工作温度：-10~50℃ 6、工作电压：DC12V 7、密封等级：IP65 | 套 | 2 |
| 2.3 | 称重数据处理单元 | 1.保护电线连接点，确保连接点的稳定性和长期可靠性，降低故障率； 2.管理电线，避免电线因外力拉扣而脱落或断裂； 3.方便线路维护，提高线路的可靠性和可维护性； 4.分配电源，将电源接到不同位置，方使实现电器设备的布局和使用； 5.隔离故障，当线路发生故障时，接线盒会白动切断电路，保护其他设备不受故障的影响； 6.防雷作用，有效保护传感器和相关设备； 7.传感器输入输出32个接口 8.线圈输入输出接口20个 9.密封等级：IP65 | 套 | 2 |
| 2.4 | 不停车超限超载检测系统 | 能自动识别车辆压线，跨道等异常，可配合高速动态称重控制系统实现跨道标定，压缝标定，超低速标定，能自动识别车辆行驶方向 | 套 | 2 |
| 2.5 | ETL电子数据交换系统 | 1、电子数据交互系统将不同检测点的数据、图片、视频实时同步到监控中心。 2、支持不同数据库环境的数据上传； 3、支持上传数据、图片的自定义设置； 4、支持上位机目标的自定义配置； 5、支持传输调度的自定义配置； 6、兼容其它系统的数据上传。 | 套 | 2 |
| 2.6 | 野外机柜 | 1、机柜规格750mm*750mm*1700mm； 2、双开门机箱密封设计，可有效防尘； 3、可安装制冷设备 4、多隔层设计，方便功能扩展； 5、户外防水； 6、相对湿度：0～95％R.H； 7、工作温度：-30℃～+60℃。 | 套 | 2 |
| 2.7 | 野外机柜空调 | 1、材质：冷轧钢板； 2、颜色RAL7035； 3、重量：15KG； 4、制冷剂:R134a,制冷量500W，压缩机。 | 套 | 2 |
| 2.8 | 以太网交换机 | 1、16个10/100/1000base-T以太网端口 2、交换容量：32Gbps 3、包转发率：24Mpps2 4、无风扇，自然散热 | 套 | 2 |
| 3 | 车牌自动识别子系统 |  |  |  |
| 3.1 | 900W像素卡口抓拍单元 | 1.采用1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096*2160，帧率25帧； 2.设备含LED补光灯； 3.输出图片格式：JPEG； 4.抓拍图片可看清前排司乘人员人脸； 5.支持视频触发模式； 6.支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别； 7.识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌； 8.支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别； 9.可以识别多种车型：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV； 10.支持车辆检测处理器（RS-485协议）、雷达、补光灯的接入； 11.支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 12.具有网络防雷、防浪涌等功能。 | 套 | 4 |
| 3.2 | 镜头 | 900万像素，定焦25mm | 套 | 4 |
| 3.3 | 500W像素卡口抓拍单元 | 1.采用 2/3"500 万像素高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机，最大分辨率可达 2448 × 2048，帧率 25 帧； 2.抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，且内置 LED 补光灯； 3.输出图片格式为 JPEG 格式； 4.支持闪光灯和 LED 频闪灯同步补光； 5.使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 6.支持 RS-485 线圈，视频等触发模式； 7.支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别； 8.支持民用车牌，警用车牌，2012 式新军用车牌，2012 式武警车牌，新能源车牌等多种车牌识别； 9.支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别； 10.支持多种车型（大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、小轿车及 SUV）识别； 11.支持车辆检测处理器（RS-485 协议）、雷达、补光灯的接入； 12.支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP 服务器或者后端平台等； 13.具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 | 套 | 4 |
| 3.4 | 镜头 | 500万像素，定焦25mm | 套 | 4 |
| 3.5 | 三合一补光灯 | 1.铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 2.采用24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 3.气体灯管质量可靠，寿命长 4.经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染 5.采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 6.LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 7.气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 8.气体补光控制具有峰值抑制功能 9.具有电压值、电流值、故障等状态监测功能 10.支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 11.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 12.灯体具计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 13.结构采用IP66设计， 14.▲触发模式：1、同一路输入信号支持开关量和电平量触发补光灯频闪、爆闪；2、可根据摄像机信号触发补光灯工作；3、可根据数据处理信号触发补光灯工作。（符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》和MSTL-GF-01-029:2024《安全防范视频监控系统补光装置测试规范》标准，提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 15.增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘 | 套 | 12 |
| 3.6 | 频闪灯 | 1.铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用钢化玻璃，透光效果好； 2.高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 3.经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染； 4.采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰； 5.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 6.灯体设计新颖别致，体积小、重量轻、适应性强，安装简单，调节方便； 7.结构采用IP66设计，可靠防水、防尘； 8.不含有害金属铅、汞，绿色环保； 9.LED频闪灯，PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°，可覆盖1个车道，正装支架。 | 套 | 4 |
| 3.7 | 设备配件及耗材 | 热缩管、 水晶头、 波纹管等 | 项 | 2 |
| 4 | 视频监控子系统 |  |  |  |
| 4.1 | 网络全景摄像机 | 1. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 2. 采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m 3. 内置加热玻璃，有效除雾 4. 支持超低照度，0.005Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR 5. 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 6. 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7. 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 8. 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码 9. 支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置 10. 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加 11. 支持SVC自适应编码技术 12. 支持OSD颜色自选 13. 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 14. 支持定时抓图与事件抓图功能 15. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 16. 支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求 17. 支持多播功能 18. 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256G microSD卡存储 19. IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 套 | 2 |
| 4.2 | 网络全景摄像机电源 | 输入220v，输出12v 2A | 套 | 2 |
| 4.3 | 安装支架 | 监控杆上吊装支架 | 台 | 2 |
| 5 | 信息诱导子系统 |  |  |  |
| 5.1 | 熔纤 | 可变信息情报板与机柜光纤熔纤连通。 | 项 | 2 |
| 6 | 防雷接地 |  |  |  |
| 6.1 | 配电模块 | 主控电源开关(4P，380V，63A，带智能管理功能)、设备分组控制空开(不小于16A) | 套 | 2 |
| 6.2 | PDU | 6位带防雷模块 | 套 | 4 |
| 6.3 | 浪涌防护器 | 1、标准放电电流：40KA； 2、保护水平：≤1.8KV； 3、保护等级：2级； | 套 | 2 |
| 7 | 光、电缆材料 |  |  |  |
| 7.1 | 电力电缆辅 | RVV 2*4mm² 300/500V RVV 2*4平方 2芯4平国标阻燃电线电缆 | 米 | 450 |
| 7.2 | 电力电缆辅 | RVV 3*2.5mm² 300/500V RVV 3*2.5平方 3芯2.5平国标阻燃电线电缆 | 米 | 500 |
| 7.3 | 电力电缆辅 | RVV 3*1.5mm² 300/500V RVV 3*1.5平方 3芯1.5平国标阻燃电线电缆 | 米 | 200 |
| 7.4 | 光纤 | 国标室外光纤4芯。现场机柜至LED 显示屏 | 米 | 500 |
| 7.5 | 信号线 | RVVP2*0.5平方屏蔽线控制线、信号线，现场机柜到摄像机杆。 | 米 | 500 |
| 7.6 | 网线 | 非屏蔽 无氧铜高速千兆网线 国标纯铜 符合ROHS标准 8芯超六类 | 米 | 600 |
| 7.7 | PVC管 | 传输电缆、网络、信号线等电线电缆套管； | 米 | 600 |
| 7.8 | 镀锌钢管 | Φ40镀锌钢管，路面或承重区域电线、电缆套管；穿线时信号线与电源线分管穿线 | 米 | 40 |
| 8 | 配套施工与调试 |  |  |  |
| 8.1 | 管沟开挖与回填 | 管沟开挖与回填 | 米 | 400 |
| 8.2 | 线缆铺设 | 线缆铺设 | 米 | 400 |
| 8.3 | 称重平板主体安装 | 含安装称重平板、钢结构、定位、灌胶、养护、打磨等 | 车道 | 4 |
| 8.4 | 摄像机及配套电气设备安装 | 摄像机及配套电气设备安装 | 项 | 1 |
| 8.5 | 高空作业机械 | 高空作业机械 | 项 | 1 |
| 8.6 | 电缆标示桩 | 电缆标示桩 | 套 | 10 |
| 8.7 | 检查井 | 检查井 | 套 | 18 |
| 8.8 | 现场安全措施 | 按现场安全要求规范布施安全防护设施； | 项 | 1 |
| 8.9 | 称重标定调试 | 按2、3、4、6轴型车辆标定调试； | 项 | 8 |
| 8.10 | 设备调试 | 设备调试； | 项 | 1 |
| 8.11 | 运输 | 设备等运输； | 项 | 1 |
| 8.12 | 系统联调 | 现场； | 项 | 1 |
| 8.13 | 计量检定 | 配合计量单位现场检定； | 车道 | 4 |
| 三 | 交通局管理中心系统数据接入与调试 |  |  |  |
| 1 | 公路治超系统接入与调试 | 1、系统需要实现车辆动态称重、车牌抓拍、不停车检测数据管理，数据采集等功能。路面无障碍；检测路面全覆盖；车辆通行速度正常；跨道可识别；超限自动报警显示；信息自动提示引导；系统监管可无人值守；7*24小时运行；维护简单。 2、实现车辆的高速动态称重及数据通信，可实时显示车辆的车牌，轴数，总重，速度，时间等信息； 3、显示出通行车辆的抓拍图像并进行车牌识别，车牌识别数据与不停车称重数据对应； 4、通过不停车检测区域的车辆，检测出违规信息时，要在前方设置的可变情报板报警显示； 5、软件界面设计简洁、功能一目了然，突出了系统的易用性，采用图形化控制，提供了极其友好的人机对话式操作环境； 6、可记录系统运行日志，清晰罗列系统运行过程，包括设备日志和软件日志； 7、所有连接设备状态的自检功能，可快速、准确定位系统异常设备； 8、所有检测车辆需要在系统同一个界面中提供不少于三张通过检测区域的照片。 | 套 | 2 |
| 2 | 不停车（非现场）检测治超平台大数据分析系统接入与调试 | 1、支持WEB远程访问调用，即时了解治超数据情况； 2、支持实时显示称重状态视频和称重数据叠加显示在室内高清拼接大屏； 3、支持治超数据统计分析； 4、不停车检测区域通行车辆车牌及相关数据的查询与管理（不同的账户，不同管理权限）； 5、浏览、实时观察所有通行车辆数据和图像； 6、支持接入其它高、低速治超数据； 7、支持自定义个性化功能配置。 8、车辆计重原始数据的保存、加密、存储、查询和复现功能； | 套 | 2 |
| 3 | 治超数据与智能交通指挥平台交互子系统接入与调试 | 1、将检测数据上传到省、市级非现场执法平台； 2、与公安、交警执法平台进行数据交互； 3、与其它智能交通指挥平台进行数据交互； | 套 | 2 |
| 4 | 重点车辆管理系统接入与调试 | 1、重点车辆信息管理； 2、多次超载车辆进入重点车辆管理名单； 3、重点车辆预警信息管理； | 套 | 2 |

（二）标段二：区间测速系统

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区间测速系统前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万测速抓拍单元 | 1. 包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 2. 图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万； 3. 设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）； 4. 传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336； 5. ▲前排人脸检测功能检查：支持车辆前排人脸检测并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息；支持在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主/副驾驶员的结构化属性信息，结构化属性信息可通过OSD叠加到抓拍图中。（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6. 支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 7. 支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 8. ▲抓图特写区域范围设置功能检查：支持对抓图特写区域的范围进行设置。（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9. 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 10. 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 11.▲支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.▲透雾模式功能检查：支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 13. 支持普通卡口/人员卡口模式切换； 14. 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 15. 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 16. 支持设置卡口抓拍高速应用模式； 17. 支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 18. 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； | 台 | 4 |
| 2 | 网络球机 | 1、全景细节像素均不小于400万,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 2、内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 3、全景相机内置不小于30米白光灯补光,采用暖色调和柔化处理,有效降低炫目程度；细节相机内置不小于150米柔光补光,采用倍率与补光灯功率匹配算法,补光效果更均匀 4、设备可输出全景画面和细节画面,所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置 5、▲全景摄像机：水平：0°~360°,连续旋转,垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°,垂直角度：-10°~180°,旋转过程中无水平翻转（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效。 7、多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用 8、▲细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组收到外力作用发生偏移时可自动复位（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9、▲细节镜头从最小倍变倍聚焦至样机100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至样机100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10、▲全景摄像机具有4个暖光灯,细节摄像机具备6个混光灯,每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块,设备支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯。（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 11、内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能 12、支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护 13、支持支持DC36V±25%宽电压输入 | 台 | 2 |
| 3 | 终端服务器 | 1. 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps； 2. 支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 3. 支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； 4. 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色； 5. 支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； 6. ▲支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯；（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7. 支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货； 8. ▲支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9. 可添加IP摄像机≥16路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于300Mbps； 10. 支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 11. 支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值； 12. ▲支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 13. 对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)； 14. ▲支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 2 |
| 4 | 多合一补光灯 | 1. 灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 2. 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 3. 色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K； 4. 中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx； 5. ▲红外爆闪透光面积功能检查：红外爆闪透光面积小于等于350cm2。（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6. ▲白光爆闪透光面积检查：白光爆闪透光面积大于等于300cm2。（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7. 触发方式：开关量； 8. 光斑覆盖范围：1车道； 9. 补光距离：16m～26m； 10. 回电时间：≤70ms； 11. ▲眩光阈值增量：TI≤2%。（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12. 闪光持续时间：180μs～500μs； 13. 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； 14. 闪光灯寿命：≥1000万次； 15. 频率：100Hz； 16. 灯珠数量：24颗（高亮LED）； 17. 光通量：1000lm； 18. 频闪时间统计：支持统计频闪持续时间； 19. 红外白光切换：支持； 20. 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态 21. ▲抖动检查：设备在输入频率50Hz、占空比3%的信号时，LED频闪灯肉眼观察无明显抖动。（提供由公安部或公安部门批准和监管的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 22. 亮度调节：氙气：1～16级亮度可调；LED：1～20级亮度可调； 23. 功耗：≤65J； 24. 净重：5.3kg | 台 | 8 |
| 5 | 自动重合闸用电保护器 | 通过实时监测供电线路的电压、电流、漏电等运行情况对用电设备和线路进行分闸保护 | 个 | 2 |
| 6 | 信号防雷 | 最大工作电压：6.2V DC；电压保护水平In时Up＜800V；最大放电电流（8/20μs）：7.5KA；插入损耗：≤0.2dB；接口：RJ45；最大传输频率：100M HZ。 | 个 | 4 |
| 7 | 电源防雷器 | 标称电压：单相220V 最大持续工作电压：385V 标称放电电流（8/20μs）：20kA 最大通流容量（8/20μs）：40kA 保护水平（8/20μs）：≤1500V | 个 | 4 |
| 8 | 前端控制箱 | 1.含温控、防盗报警、断电自动重启等模板；2.防护等级：IP65；3.规格：≤400*500*600mm | 台 | 2 |
| 9 | 超六类线缆 | 超六类屏蔽室外网线 | 米 | 300 |
| 10 | 双绞屏蔽线 | RVSP-2*1.5mm2 | 米 | 120 |
| 11 | 电源线 | ZR-RVV-3*4mm2 | 米 | 1000 |
| 12 | 辅材 | 相关配套辅材 | 项 | 1 |
| 13 | 安装调试 | 1.调试车辆租用:调试人员调试设备用；2.调试人工:人员对安装设备进行通电调试，达到合格标准。 | 项 | 1 |
| 二、杆件及基础 |  |  |  |  |
| 1 | L型立杆 | 6.5m高，横臂长度为16米 | 套 | 2 |
| 2 | L型立杆基础 | 1.基础配筋:箍筋Φ8地脚螺杆Φ32 2.避雷针:φ14热镀锌圆钢 500mm长 3.接地极:∠50*50*2500热镀锌角钢 4.基础：C25混凝土，1800*1800*2400mm | 套 | 2 |
| 3 | 取电套管 | PVCΦ50*3mm | 米 | 1000 |
| 4 | 接地制作 | 接地电阻小于4欧母，含接地材料 | 套 | 2 |
| 5 | 区间测速起点终点标志牌 | 尺寸:1000mmx2000mm，铝板厚度3mm，3M高级反光膜。 | 套 | 4 |
| 6 | 限速提示牌 | ф 1000mm，限速提示，铝板厚度 3mm，3M 钻石级反光膜。（含立杆基础800*800*1000mm） | 套 | 4 |
| 7 | 区间测速预知牌 | 尺寸:1000mmx2000mm，铝板厚度3mm，3M 高级反光膜。（含立杆基础1000*1000*1500mm） | 套 | 8 |
| 8 | 顶管（2孔） | HDPE 2*Φ90*8mm | 米 | 100 |
| 9 | 线路开挖及恢复 | 主供电线缆开挖及敷设，含线缆保护管。 | 米 | 1000 |
| 10 | 手井 | 尺寸：400*400，球墨井盖 | 套 | 6 |
| 三、后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘（企业级盘） | 一体化企业级SATA硬盘(8TB)，沿用交警大队原有存储服务器，增加硬盘扩容。 | 块 | 8 |
| 2 | 接入交换机 | ≥24个千兆电口 | 台 | 1 |
| 3 | 系统对接 | 接入云安区公安局非现场违法处理中心系统，并无缝对接云浮支队电警平台与云浮市公安局卡口综合管理平台 | 项 | 1 |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 标定费用 | 区间测速标定费用 | 年 | 3 |
| 2 | 电费 | 每测速点各自取电 | 年 | 3 |
| 3 | 光纤租赁费 | 50M,共2条 | 年 | 3 |
| 4 | 运维服务 | 提供整个项目合同期内3年运维服务（包含硬件以及线路维护服务） | 项 | 1 |