# 第五章 委托人要求

- 一、项目概况

（一）项目建设目标

通过项目建设，强化监测瞭望系统建设、加强森林火灾早期处理能力、完善基础设施和设备建设，进而加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，完善科学防火体系，全面提高云安区森林火灾高风险区森林火灾预防和综合控制能力。项目建设完成后，项目区对于森林火灾的综合治理成效可达到森林火灾发生率下降、火情早期处理效率提高、森林火灾扑救效率提升等目标。

（二）项目主要建设内容

项目建设主要内容包括森林防火队伍能力建设、基础设施建设等方面。

1.森林防火队伍能力建设

森林防火队伍能力建设主要包括防灭火机具设备、无人机设备，火场通信设备、防灭火车辆。

（1）防灭火机具设备：云安区配置风力灭火机45台、高压细水雾灭火机26台、高压接力水泵系统7套、便携式蓄水池7套、发电机13个、水枪头14个、森林消防水泵（一类）7台、消防水带50条、分水器10个、止回阀15个、油锯47台、割灌机26个、手持扩音器265个。

（2）无人机设备：云安区配置小型无人机13架、无人机及机库1套、无人机配套控制中心1套。

（3）通信设备：云安区配置车载台1套、手持对讲机21台、望远镜12套。

（4）防灭火车辆：配置装备运输车1辆。

2.基础设施建设

（1）临时防火检查站：20座。

（2）消防水池：玻璃钢消防水池5座。

（3）视频监测语音播报杆：20套。

- 技术标准与要求

- （一）采购项目需求数量

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 标的名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 风力灭火机 | 45台 |  |
| 2 |  | 高压细水雾灭火机 | 26台 |  |
| 3 | △ | 高压接力水泵系统 | 7台 |  |
| 4 |  | 便携式蓄水池 | 7套 |  |
| 5 |  | 发电机 | 13台 |  |
| 6 |  | 水枪头 | 14个 |  |
| 7 | △ | 森林消防水泵 | 7台 |  |
| 8 |  | 消防水带 | 50条 |  |
| 9 |  | 分水器 | 10套 |  |
| 10 |  | 止回阀 | 15个 |  |
| 11 |  | 油锯 | 47台 |  |
| 12 |  | 割灌机 | 26台 |  |
| 13 |  | 手持扩音器 | 265个 |  |
| 14 |  | 车载台 | 1套 |  |
| 15 |  | 手持对讲机 | 21台 |  |
| 16 |  | 望远镜 | 12套 |  |
| 17 |  | 小型无人机 | 13架 |  |
| 18 |  | 无人机及机库 | 1套 |  |
| 19 |  | 无人机配套控制中心 | 1套 |  |
| 20 |  | 装备运输车（多用途货车） | 1辆 |  |
| 21 |  | 临时防火检查站 | 20座 |  |
| 22 |  | 玻璃钢消防水池 | 5座 |  |
| 23 |  | 视频监测语音播报杆 | 20个 |  |

- （二）技术规格和参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风力灭火机 | 配置：主机1台、专用工具1套、风管1套、金属风管1节、专用机油1瓶（1升）、配油壶1个。 背负式风力灭火机可以背在人的背上的设备，利用高压气流或风力来扑灭低强度地表火的机械。 - 1、控制手柄和背带:设备配备了多功能控制手柄，包括油门定位锁，以增加操作的精确性和控制。柔软舒适的宽大背带，以提供舒适的佩戴体验和长时间使用的便捷性。 2、排量:排量不少于64.8立方厘米(cm)，可以产生足够的气流来支持灭火操作。 ▲3、有效风力灭火距离: 不少于1.75米(m)，以达到有效的灭火效果。 4、出风口风量:机械的出风口风量不少于0.4立方米每秒(m³'/s)，能够提供足够的风力来驱散火源。 ▲5、常温起动：≤5S 6、一次加油连续工作时间：≥82min 7、耳旁噪声：≤102dB(A) ▲8、手感振动：≤2m/s² 9、整备质量：≤11kg（净重量≤10kg） ▲10、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转5h未出现故障，5h后转速下降小于标定转速的5%。二次起动后工作正常。 11、功率：≥2.8kW/3.8hp 12、排风量：≥1150m³/h，最大排风量：≥1700m³/h 13、油箱容量：≥1.4L 14、重量kg:≤10.2 性能特点： 1、全封闭的油管：发动机供油管全封闭在机器外罩里，操作使用时不易被树枝意外挂断和在火场造成漏油，更安全。 2、机器重量分布合理：机器重心低，背负时与人体重心完美重合，无论在平地还是在坡地上，不会有后仰的趋势，行走更平稳。 带有4点弹簧减震系统的动力设备，可以充分提高背负时的舒适度。 3、可调节带透气减震垫的双肩背带，进一步提高操作人员的舒适度，操作灭火机时不易疲劳，安全性更高。 4、用随机附带的绑带很容易将吹风管固定在背负支架上，方便运输与储存。 质量要求：具备国家级林业机械质量检验部门的检测报告。（复印件并加盖制造商公章，）▲号部分体现产品主要性能，其参数需以检验报告中数值作为佐证。 |
| 2 | 高压细水雾灭火机 | 具备高效的灭火能力，能够在不同情况下提供定向的水流或雾状水雾，同时要求设备轻便易携带，以适应灭火作业的需要。能够通过将水分子细化成微小的水雾颗粒，能够迅速吸收燃烧物表面的热量，降低燃烧物温度，从而达到灭火的效果。 1、设备组成:整套设备由多个部件组成，包括汽油机、高压水泵、调压阀、减速器、喷枪、铜质高压单体双孔喷头、水袋(容积≥18L)、支架、背带、机箱等。这些部件协同工作,用于实现高效的灭火操作。 2、喷头功能:喷头具备多种功能，可以实现喷水柱、喷雾和喷扇形水雾之间的切换。可以根据具体的灭火需求进行调整，提高了操作的灵活性。 3、工作压力（Mpa）≥1.2;最大压力：设备的最大压力不低于10兆帕(Mpa)，可以提供足够的水压力来应对各种火灾情况。在最高工作压力下连续运转0.5h,没有不正常的振动、响声，紧固件无松动，无漏水、漏油现象。 4、水平射程：直流≥12.0m,喷雾≥7.0m 5、最大流量：≥6.8L/min 6、整机净质量：≤13kg 7、功率：≥1.8HP |
| 3 | 高压接力 水泵系统 | 高压接力水泵系统由1台高扬程森林消防泵和1台便携式接力水泵组合使用(含进水管、水枪各1套)。水泵接口：森林消防专用接口 （1）高扬程森林消防泵参数要求 1、泵体机构：四缸隔膜泵，减速箱为行星减速器； 2、发动机型式：双缸，四冲程，强制风冷； ▲3、最大功率：≥20/3500KW/r/min(28HP)，排量≥820ml； ▲4、吸水扬程：≥7m（全自动引水），引水时间（1米吸深）：≤5s； 5、最大压力：≥10MPa，工作压力：≥8MPa； ▲6、工况情况 6.1、工况1：压力≥2MPa；流量≥3.3L/s； 6.2、工况2：压力≥4MPa；流量≥3.2L/s； 6.3、工况3：压力≥6MPa；流量≥3.1L/s； ▲7、最大流量：≥208L/min； 8、水枪射程：≥35m； 9、一次加油连续工作时间：≥6h； ▲10、启动方式：电启动一键式启动，自动控制转速，启动时间：≤4s； （2）便携式接力水泵参数要求 ▲1、发动机及水泵结构：单缸二冲程水冷与自然风冷复合冷却发动机；三级离心泵，三级叶轮具有防反转保护结构，水泵具有双重减震支撑结构。 ▲2、发动机排量：≥109cm³，最大输出功率：≥12HP,整机净重：≤12.2Kg； ▲3、最大压力：≥2.68Mpa（在0流量时最大扬程268m。）； ▲4、射程：≥36m； ▲5、工况情况 5.1、工况1：压力0.3MPa时，流量≥5.0L/s； 5.2、工况2：压力0.6MPa时，流量≥4.6L/s； 5.3、工况3：压力0.9MPa时，流量≥3.8L/s； 5.4、工况4：压力1.2Mpa时，流量≥3.20L/s； 5.5、工况5：压力1.5MPa时，流量≥2.40L/s； 6、启动方式：手启动和电启动，电启动马达与水泵主机一体式，启动时间：≤6s； ▲7、启动性能：直流点火，具有减压阀装置、储能弹簧装置，手拉易启动，且手启动无需电池辅助； 8、冷却方式：闭路循环强制水冷系统和自然风两种复合冷却方式，水道与缸体为一体化设计； ▲9、监测要求：设备具有液晶综合一体化监测显示屏，可显示机器工作压力、转速、气缸温度及累计使用时长； ▲10、框架类型：采用全铝合金框架，可手提和背负； ▲11、保护性能：发动机应具备高温、断水、超速自动保护装置； 12、附件：水泵双肩安全背包；附件背包；油箱背包；止水钳2把；水带修补环6只；分水器1个；止逆阀1只；直流水枪1只；喷雾水枪1只；进水管1根；底阀1只；防淤框1只；串联进水接头1付；工具1套； 13、要求：国产发动机；采用航空箱包装(提供航空箱包装，可将除进水管、水带及油箱之外的所有部件装入，以方便运输和存放。)；可串联作业。 质量要求：具备国家级林业机械质量检验部门的检测报告。（复印件并加盖制造商公章，）▲号部分体现产品主要性能，其参数需以检验报告中数值作为佐证。 |
| 4 | 便携式 蓄水池 | 1、结构轻巧，便于运输和安装，可作为临时中转水源，解决临时用水需求，容量为2吨储水池； 2、采用高强度聚酯纤维夹网布或PVC材质； 3、整个储水池为6块等尺寸的菱形组成； 4、便携式蓄水池设置进、出水口,符合GB12514； 5、样式：自撑式，装水自动站立； 6、储水稳定性：储水装置加注水至溢流，无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象。 |
| 5 | 发电机 | 1、汽油发电机，可以确保高压水泵、排烟风机、灭火器等用电设备在市电中断时依然能够正常运作，从而有效提高灭火效率，降低火灾损失。此外，发电机还可以为消防车辆和移动指挥中心提供电力支持，保障现场指挥和调度的顺利进行。 2、额定输出功率可为5.0KW 3、最大输出功率可为5.5KW 4、电压：230V/400V 5、重量:≤73kg 6、声功率等级:≤100dB(A) |
| 6 | 水枪头 | - 1、口径：25mm/40mm 2、适用于消防水泵，耐高压，直流。当发生火灾时，灭火水枪喷射出的水能够迅速冷却燃烧物，降低其温度，从而阻止火势蔓延。水的喷射力还能够将火源周围的烟气和有害气体驱散，为救援人员提供一个相对安全的工作环境。 |
| 7 | 森林消防 水泵 | 1、发动机及水泵结构：单缸二冲程水冷与自然风冷复合冷却发动机；三级离心泵，三级叶轮具有防反转保护结构，水泵具有双重减震支撑结构。 2、发动机排量：≥109cm³，最大输出功率：≥12HP,整机净重：≤12.2Kg； 3、最大压力：≥2.68Mpa（在0流量时最大扬程150m。）； 4、射程：≥20m； 5、工况情况 5.1、工况1：压力0.3MPa时，流量≥5.0L/s； 5.2、工况2：压力0.6MPa时，流量≥4.6L/s； 5.3、工况3：压力0.9MPa时，流量≥3.8L/s； 5.4、工况4：压力1.2Mpa时，流量≥3.20L/s； 5.5、工况5：压力1.5MPa时，流量≥2.40L/s； 6、启动方式：手启动和电启动，电启动马达与水泵主机一体式，启动时间：≤6s； 7、启动性能：直流点火，具有减压阀装置、储能弹簧装置，手拉易启动，且手启动无需电池辅助； 8、冷却方式：闭路循环强制水冷系统和自然风两种复合冷却方式，水道与缸体为一体化设计； 9、监测要求：设备具有液晶综合一体化监测显示屏，可显示机器工作压力、转速、气缸温度及累计使用时长； 10、框架类型：采用全铝合金框架，可手提和背负； 11、保护性能：发动机应具备高温、断水、超速自动保护装置； 12、附件：水泵双肩安全背包；附件背包；油箱背包；止水钳2把；水带修补环6只；分水器1个；止逆阀1只；直流水枪1只；喷雾水枪1只；进水管1根；底阀1只；防淤框1只；串联进水接头1付；工具1套； 13、要求：国产发动机；采用航空箱包装(提供航空箱包装，可将除进水管、水带及油箱之外的所有部件装入，以方便运输和存放。)可串联作业。可长时间高强度动作满足森林灭火要求；可多泵串联接力和并列，实现远距离供水。 |
| 8 | 消防水带 | 1、与森林消防水泵配套,消防水带 2、水带口径：40mm(1.5寸)，长度：20-30米/条 3、单位长度质量：≤220（g/m） 4、爆破压力：≥6.37MPa(且在爆破时，不能出现经线断裂的情况) 5、轴向延伸率：≤6% 6、直径膨胀率：≤6% 7、附着强度：≥50（N/25mm） 8、标准工作压力≥2.0MPa 9、外观质量：水带的织物层编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 |
| 9 | 分水器 | 1、分水器将来自水源的水流分配到多个消防用水点，能够同时支持多路用水需求，提高水的使用效率，便于进行大范围的灭火作业。 2、铝硅合金材料，金属模浇铸，一进二出水器 3、进水口，出水口根据要求定做接头 4、开启力≤200N |
| 10 | 止回阀 | - 止回阀防止水流倒流，保护消防管道系统的安全与稳定，确保系统内的水压，避免水锤现象。 - 1、铝硅合金材料，金属模浇铸 2、进水口，出水口根据要求定做接头 |
| 11 | 油锯 | 1、锯切效率：油锯的锯切效率为不低于45立方厘米每秒(cm²’/s)，可以迅速而高效地完成切割任务 2、排量：油锯的排量不低于45立方厘米(cm)，发动机的排气容量，决定了其性能和适用范围 ▲3、主机比质量：≤2.35kg/kW 4、发动机最大功率：≥2.2kw 5、最大输出功率转速：7000-10000rpm 6、净质量：≤5.2kg 7、常温起动性能：≤5s ▲8、怠速转速：≥2900r/min 9、锯切燃油消耗率：≤78g/m² 10、发动机最低燃油消耗率：≤605g/kW·h ▲11、耳旁噪声 11.1、怠速：≤76（A） 11.2、高速空转：≤105db（A） 11.3、满负荷：≤105db（A） 12、手感振动：≤5.5m/s² 13、怠速翻转性能：在最低空载转速下稳定运转5min后进行翻转，各位置停留时间不少于3s，油锯不应熄火。 质量要求：具备国家级林业机械质量检验部门的检测报告。（复印件并加盖制造商公章，）▲号部分体现产品主要性能，其参数需以检验报告中数值作为佐证。 |
| 12 | 割灌机 | - 1、割灌机采用混合2冲程发动机，符合国‖排放标准，功率：≥1.5kw/2hp，气缸排量：≤37cm³ - ▲2、起动性能 - 2.1、常温起动：≤6s - 2.2、热机起动：≤5s - 2.3、低温起动：≤12s - 3、整机净质量：≤11kg - 4、耳旁噪声：≤103dB(A)高速空转 - ▲5、手把振动：≤3.5m/s² - 6、接合转速：≥4200r/min - 7、割锯效果：≥50cm²/s - ▲8、最高空载稳定转速：在最高转速下进行空载试验，稳定运转1min,不应有异常声响，紧固件不得松动，转速波动率≤2.5%。 - ▲9、怠速性能：连续稳定运转5min，转速波动≤2%，总速运转时切割装置不随动，然后突加油门至最大不熄火，5s之内由最大位置突减至怠速位置不熄火，怠速转速：≥2900r/min。 - 背带结构及强度：配备了携带背负式动力装置的双肩背带，且可调节至适合操作者的尺寸。背带具有快速释放机构且位于背带和操作者之间，保证在发生紧急事故时能使人与动力源迅速分离。快速释放机构可保证即使在载荷状态下，也能用一只手 将其打开并且释放动力源。 - 11、怠速翻转性能在最低空载转速下稳定运行5min后进行翻转，各位置停留时间不低于3s，发动机不应熄火。 质量要求：具备国家级林业机械质量检验部门的检测报告。（复印件并加盖制造商公章，）▲号部分体现产品主要性能，其参数需以检验报告中数值作为佐证。 |
| 13 | 手持扩音器 | 1、峰值功率：≥35w 2、传输距离：≥800m 3、外壳材质：ABS抗摔打航空材质 4、供电方式：锂电池（输入电压：DC7.4V） 5、锂电池使用时长：≥6小时 6、支持警报，USB，插卡，240秒录音，蓝牙，TF卡 |
| 14 | 车载台 | 1、频率范围：VHF: 136-174 MHz； 2、支持信道数：≥1000 3、组：≥64个； 4、发射功率：≥25W； 5、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 6、定位： 6.1、TTFF(首次定位时间)热启动：≤10s 6.2、水平位置精度：≤10m 7、须与现有的对讲设备互联互通。 |
| 15 | 手持对讲机 | 1、频率范围：136-174 MHz； 2、信道数：≥1024个； 3、组：≥64个； 4、功率输出：高功率：5W、低功率：1W 5、设备坚固耐用，具备防尘防水功能，防护等级≥IP67，可在恶劣环境下使用； 6、电池平均工作时间（高功率发射）：模拟:≥11小时、数字:≥16小时 7、重量(带标配电池和天线)：≤310g 8、须与现有的对讲设备互联互通。 |
| 16 | 望远镜 | - 1、双筒望远镜，放大倍数:不小于10倍。 2、物镜直径：40-50mm； 3、出射光瞳直径：4-5mm； 4、1000米处的视野：≥90m 5、最近对焦距离：≥8m 6、重量：≤1kg |
| 17 | 小型无人机 | 1、多旋翼、折叠飞行器； 2、飞行参数：续航时间（空载）不小于45min，具备自动避障、悬停、自动返航、降落保护功能；可额外负载重量不小于100g，最大承受风力为6级，可在-10℃~40℃环境下正常工作；支持GPS导航，信号有效距离（无干扰、遮挡）不小于15km， 飞行器起飞重量(无配件)：≥925g，飞行器最大起飞重量:≥1055g。 3、图像拍摄参数：自带摄像机分辨率不低于1080P；具备夜航灯并可远程控制夜航灯开关；支持图传加密，图传分辨率不低于1080P，支持2.4G和5.8G双频通信；支持云台自动校准、微调，支持断电自动保存，图像属性信息包含时间、高度、经纬度等信息。 4、云台相机主要技术参数： 4.1、相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 4.2、广角相机像素：具备广角相机，相机CMOS不低于1/2英寸，有效像素不低于4800万 4.3、长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸 4.4、可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于56倍 4.5、红外传感器分辨率：大于640*512 4.6、红外传感器帧率：30Hz 4.7、红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温 4.8、红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦 4.9、变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦，最大28倍 4.10、稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 4.11、可见光相机视频：可见光相机支持4k 30p视频录制 4.12、含RTK模块 |
| 18 | 无人机及机库 | 无人机保险（含3年保费）、无人机智能基站维保（含1年质保、3年维保共计4年）、四年网络RTK费用，运输调试费用。 - 无人机智能基站 - 1、材料：304不锈钢，复合材料 ； 2、通信方式：机巢具备4G/5G联网、光纤通信功能； 3、系统自检：在调度平台上下发巡检任务，察看是否具备开机自检功能，自检内容包括机场运行状态、无人机运行状态、机械控制状态、环境信息、网络通讯信息等，机场自检内容中任何一项不满足要求，均应在无人机巡检模块以醒目图标进行告警提示，且不应起飞，并应根据告警提示确定故障点、生成自检日志 4、数据回传：在调度平台上下发巡检任务，无人机执行任务过程，应有实时图传，无人机飞行轨迹应同航线一致；飞行任务完成应有数据上传平台并在后台应能查看； 5、温控：机巢应配置工业空调，应能监测巢内温度；在正常使用环境下，机巢应具备巢内温度控制功能； 6、泄露电流：进行泄露电流试验，察看泄露电流值＜3.5mA； 7、中性盐雾测试：机巢外壳、导轨、结构样件进行中性盐雾试验 72 小时无腐蚀情况； 8、控制方式：机巢能够支持web平台控制； 9、自动换电：单块电池装卸载时间≤90s； 10、气象监测：机巢外应支持配置气象监测模块，并且在web平台上应能查看显示的气象数据，包括温度、湿度、气压、风向、风速、降雨的数据； 11、视频监控：机巢外应支持配置监控摄像头，并且在web平台上应能查看显示的监控画面； 12、降落定位偏差：在调度平台启动任务，察看无人机在降落过程中，距地面 2m高的环境瞬时风速不大于 3m/s 时，无人机自动返航降落无人机机库时，降落时导航定位偏差水平方向不大于 35cm，垂直方向不大于 35cm，飞行控制偏差不大于 50cm，垂直方向不大于50cm。； 13、紧急停机：机巢应具备急停按钮，进行机巢流程循环，按下急停按钮，机巢应能立即停止工作流程； 14、UPS续航时间：将机巢外部供电断开，使用满电的UPS电源供电，机巢应能保持供电状态达到1h以上； 15、抗电强度：依据GB 4943.1进行抗电强度试验，线对地AC1500V 60s，察看无击穿； 16、高温存储、运行：机巢在 60℃下，待机不低于24小时 17、机械振动：正弦频率范围：10Hz~55Hz~10Hz；扫频速率：1倍频/min；位移幅值：0.15mm；振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环1次，振动耐久每个轴向扫频循环 2 次；常温条件下恢复 2h，然后进行功能、外观及装配检测，能符合相应的要求 - 二、气象站 - 1、传感器 ：温度、湿度、气压、风速、风向、雨雪 2、检测频率：≥10Hz 3、检测范围：温度：-40°C-60°C、湿度：0-100%RH、气压：300-1100hpa、风速：≥0-60m/s、风向：0-360°、雨量：≥0-200mm/h、4、分辨率：温度：0.1°C、湿度：0.1%RH、气压：0.1hpa、风速：0.1m/s、风向：0.1°、温度：±0.3°C、湿度：±3%RH、气压：±0.5hpa（0-30°C）、风速：±0.3m/s、风向：±2° - 三、摄像头 - 1、枪式网络摄像机 2、成像器件：≥1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS 3、有效像素：≥200万 4、镜头参数：镜头：4mm，水平视场角：80°（6mm，8mm，12mm，16mm可选） 5、最低照度：最小照度≤0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR0.014 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with IR 6、电子快门 1/3秒至1/100000秒 7、分辨率：≥1920×1080 8、压缩格式 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile 9、视频帧率 50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720） - 四、软件系统 - 1、基站状态监控（温度、通电状态、运行状态）； 2、状态监控（飞行过程中的实时位置、实时图传、电量、姿态等） 3、监测区域的飞行任务的规划、飞行航线的勘查、设计、配置和平台连接调试等； 4、内置互联网主流地图，可自动更新地图版本，地图包括常用2D标准平面路网地图和卫星影像地图； 5、提供正射影像加载功能，实现正射影像与地图的叠加； 6、系统接入国家气象局气象大数据,实时显示坐标点天气预报； 7、查看每次飞行任务的日期、经度、纬度、里程、飞行时长等基本信息； - 五、无人机 - 1、折叠（不带桨）：约长 221 毫米，宽 96.3 毫米，高 90.3 毫米 2、展开（不带桨）：约长 347.5 毫米，宽 283 毫米，高 107.7 毫米 3、轴距对角线：≥380.1毫米 4、广角：等效焦距≥24 毫米，4800 万像素 5、长焦：等效焦距≥162 毫米，1200 万像素，56 倍混合变焦 6、热成像：DFOV：≥61°，等效焦距 40 毫米，分辨率 640 x 512 - 七、RTK 模块 - 支持网络 RTK 、自定义网络 RTK 服务以及 D-RTK 2移动站，实现厘米级定位。 - 八、电池（每台机场共备2块电池） - 1、容量：≥5000 毫安时 2、标称电压：15.4伏 3、充电限制电压：17.6伏 4、电池类型LiPo 4S：化学体系钴酸锂 5、能量：≥77 瓦时 6、重量：≤340克 充电环境温度：5℃ 至 40℃ - 九、4G 图传增强模块 - 无人机和遥控器之间提供 4G 增强图传，并可为遥控器提供移动网络 |
| 19 | 无人机配套 控制中心 | 配置情况： 1、包含55英寸#0.88mm拼缝2*3布局LED高清拼接屏，含新型模块化支架，顶层彩色长条LED显示屏，拼接显示屏定制软边装饰。 2、包含视频综合平台一体机1套、可移动网络监控键盘1套、移动操作设备10套、台式操作服务器2套、移动操作服务器2套、网络接驳器2台、智能视频管理平台服务器（含应用软件）1套、温度调控系统1套、电源防雷系统1套、设备存放专用机柜1套、存储服务器1台、6T存储服务器硬盘8个、控制中心桌椅1项、控制中心地面除静电处理、增设遮光窗帘1项、定制操作台（含椅子）1套、反馈抑制器1台、电源时序器1台、音频处理器1台、音频调音台1台、会议音频无线麦克风4套、304不锈钢爬梯1项、假草坪1项、无人机库不锈钢底座1项、配件及辅材1项、安装调试费1项、线路传输服务费用（5年）。 主要产品技术参数： （1）LED高清拼接屏(55英寸#0.88mm拼缝)： 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：0.88 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平)/ 178°(垂直) 对比度：1000 : 1 （2）55英寸-新型模块化支架：2*3定制，落地式 （3）视频综合平台一体机： 支持 HDMI 信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持多路高清视频编码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持3200 W高清视频解码 支持8个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持64个窗口，单屏支持3个图层 支持电视墙预览 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟 LED 功能，最多添加字幕 8 个，单墙 3 个 支持 WEB 方式、Android 和 IOS 客户端访问和操作 支持 ONVIF 协议接入设备解码 支持 GB 协议接入平台实现管理和操作 机箱高度：3U 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 业务板槽位数：6 配置业务板数量：0 整机解码能力：64 路 1080P30 整机编码能力：4 路 1080P60 整机拼接能力：8 路 USB 接口：2 个，USB 2.0 串行接口：4 个，1 个 Console 控制口（RJ45 接口）+ 1 个 reserve 口（调试预留） + 2 个 RS485/232 复用口（RJ45 接口） 电视墙数量：8 个 电视墙规模：≤8 开窗数量：128 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.6mm 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI 内嵌 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、 1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围 800×600～3840×2160，宽度 4 对齐，高度 2 对齐 视频编码格式：支持 H265/H264，默认 H265 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) 视频输出 LED 带载能力：单口带载 260W，宽度 288～3840，高度 288～2160 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：128 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265 格式，4 路 3200W/2400W，或 8 路 1600W，或 10 路 1200W，或 16 路 800W，或 20 路 600W，或 32 路 400W，或 64 路 1080P，或 128 路 720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每 4 个输出口一组，共享解码能力） MJPEG 格式，支持 8 路 200W 解码。 音频输出接口类型：HDMI 内嵌 音频输出接口数：8 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC - 可移动网络监控键盘 全触控网络键盘 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过 excel 批量添加点位，支持接入综合安防平台 支持 32 个用户 ，1 个 admin 管理员用户和 31 个操作员用户 支持接入 iSecure（海豚）平台 支持 U 盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 显示屏：10.1英寸TFT LCD 功耗：≤15W - （5）移动操作设备 CPU：第三代骁龙8cx计算平台 CPU主频：≥3.0GHz 刷新率：60Hz、120Hz两档可设置切换 内存：≥16GB+1TB 屏幕尺寸：≥12英寸 - 网络类型：WiFi版 - （6）台式操作服务器 16G 1T SSD 显示器：分辨率≥1920*1080 屏幕尺寸≥23.8英寸 前(侧)面接口 USB 接口数 2 个 后面接口 USB 接口数 6 个 视频接口 HDMI/DP 规格： 产品尺寸宽 93mm；长 293mm；高 315mm 主板： 显卡类型：集成显卡 网卡：无线网卡 声卡：集成声卡 CPU核心数：≥十二核 CPU：≥i7-12700 - 移动操作服务器① 处理器：≥14核 18 线程 显卡：≥4060 8G GDDR6独显 内存：≥32GB 硬盘：≥1TB 屏幕：≥16.0英寸 移动操作服务器② 内存容量：≥16GB 处理器线程数：≥18线程 指纹识别：电源键指纹识别 电源电池容量：≥70Wh 屏幕尺寸：≥14英寸 - 线路传输服务费用（5年） - 运营商网络费用，互联网专线 - 笔记本电脑 - 笔记本电脑 2.8K OLED 触控手写屏 Ultra 5 16G 1T - 内存容量 16GB - 端口 USB-C 接口数量 1 个 - 显示端口 HDMI 1.4 接口 - USB-A 接口数 2 个 - 处理器线程数 18 线程 - CPU 型号 Core Ultra5 125H - 指纹识别：电源键指纹识别 - 电源电池容量：70Wh - 显示器屏幕分辨率 2880*1920 - 屏幕刷新率 120Hz - 屏幕色域 100% DCI-P3；100%sRGB - 屏幕类型 OLED - 屏幕尺寸 14.2 英寸 - 网络接驳器 背板带宽：≥8.8Gbps 包转发率：≥6.55Mpps 接口类型：≥10/100BASE-TX端口,1000Base-X SFP端口,带2个千兆铜缆口,2个MINI-GBIC(共享) 接口数目：24口 传输速率：≥10M/100M/1000Mbps - 智能视频管理平台服务器 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 - 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 - 智能视频管理平台服务器应用软件 - 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、人员布控、人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持运动分析等智能监控报警事件 - 温度调控系统 制冷量(W)：≥7300 制热量(W)：≥9800 制冷功率(W)：≥2000 制热功率(W)：≥2900 风量(m°/h)：≥1400 排气风量:≥650m³/h 功率:40W 噪音:≤50dB - 顶层彩色LED显示屏 - 尺寸：3200cm×320cm 亮度：≥450cd/㎡ 亮度均匀性：＞0.95 - 屏幕水平视角：160±10 度 - 屏幕垂直视角：160±10 度 - 最佳视距：≥1.3m - 使用环境：室内 每平方单元板最大功率：≤580W/㎡ 配电功率：≤875W/m² 灰度等级：红、绿、蓝各13-14bits 换帧频率：≥60帧/秒 - 刷新频率：1920Hz（支持 3000Hz） - 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 - 亮度调节：256 级手动/自动 - 电源防雷系统 SPD端口：一端口； SPD类别：限压型； 工作环境温度：-40/85℃； 外壳保护等级：IP20； 响应时间：<25ns； 标称放电电流 In（8/20μs）：20kA； 最大放电电流 lmax（8/20μs）：40kA； 限制电压Up：<1800V； 网络信号防雷器技术参数： SPD 类别：复合型； 最大保护线路口数：单口； 最大持续运行电压Uc：8V； 限制电压：15V； 额定负载电流lL：500mA； 标称放电电流ln（8/20μs）：2.5kA； 标称放电电流（Total）lnT（8/20μs）：10kA； 保护线路：1,2,3,6 线； 传输特性：155Mbps； 插入损耗：＜0.5dB； 外壳防护等级：IP20； 失效机制：网络线路对地短路和断开。 PDU式SPD 额定电压 Un：220V 最大持续运行电压 Uc：250V 标称放电电流In(8/20us)：5kA 最大放电电流Imax(8/20us)：10kA - （15）设备存放专用机柜 材质：SPCC优质冷轧钢板 - 表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗静电喷塑。 - （16）存储服务器 - 视音频输入网络视频输入32路网络视频接入带宽200Mbps，输出 1 路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz， - 1600×1200/60Hz，1920x1080p/60HzVGA 输出 1 路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60HzCVBS 输出1 路，BNC 接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：PAL 制式 704*576；NTSC - 制式 704*480 音频输出 2 路，BNC 接口（线性电平，阻抗：600Ω）视音频编解码参数 录像分辨率 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF同步回放16路录像管理，录像/抓图模式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放备份模式常规备份、事件备份。硬盘驱动器 类型 8 个 SATA - 接口,选配 eSATA 接口容量每个接口支持容量小于 4TB 的硬盘作为录像盘外部接口 语音对讲输入 1 个，BNC 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）网络接口 2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口串行接口 1 个，标准 RS-485 串行接口(预 - 留)； 1 个，标准 RS-232 串行接口 USB 接口 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 报警输入16 路报警输出 4 路网络管理 网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取 IP 地址）等，机箱 19 英寸标准 2U 机箱尺寸 445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高）重量（不含硬盘）≤8Kg。 - 存储服务器硬盘 容量：6TB 运行环境：0℃至65°C - 存储环境：-40℃至70°C - 控制中心桌椅 颜色：红胡桃 会议椅子12张（PU皮质） 会议室条桌1.8米（3人位）8张 配套椅子24张（PU皮质）。 - 控制中心地面除静电处理、增设遮光窗帘 防尘防静电、无甲醛处理地面 颜色：白色 防尘防静电平方：53平方 - 增设遮光窗帘尺寸：9.3米×2.7米 - 拼接显示屏定制软边装饰 LED高清拼接屏左右两边含铝合金支架 - 铝合金支架+软包 - 定制操作台（含椅子） - 所有材料采用优质冷轧钢板，框架、面板、侧板采用 1.5mm 优质冷轧钢板（考虑其受力情况，可酌情使用 2.0mm 钢板），柜门等部分用 1.2mm 优质冷轧板制作。 - 反馈抑制器 采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字陷波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能,啸叫抑制能力超强 配备双12段参量均衡，高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正 线路输入输出,默认是0 dB输入，0 dB输出 具备超强压缩、压限功能和密码锁定功能。 音频 增益差：≤ 1 dB 失真限制的输出电压：≥ 3 V 移频：4 ± 1 Hz 总谐波失真：≤ 0.5 % 信噪比：≥ 105 dB 频率响应：80 Hz~15 kHz，± 2 dB - 串音：≥ 80 dB - 电源时序器 2寸TFT彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压、日期、通道开关状态 支持面板锁定功能，防止误操作 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置 配置RS 232接口，支持外部中控设备控制 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 欠压、超压自动检测并报警，并自动关闭电源 具有过载，短路保护功能，配置了63 A的空气开关 配置一个USB的灯座，为你在暗处提供照明，方便你的操作具有防雷击功能，避免损坏你的设备内置高性能的滤波器，有效防止市电对设备干扰。 - 音频处理器 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 输出每通道：延时器、分频器、限幅器 - （25）音频调音台 8路模拟调音台 配置： 输入(8ch) 6路Mic/ Line( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， 1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声； 输出(12ch) 1路Main L/ R、4路编组、5路AUX，1路立体声监听。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 ) 所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、三段频率均衡、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关 输出通道配置：图示频率均衡( GEQ )、电平监测指示灯 3.2 寸 lcd 液晶显示屏，实时提供 DSP 效果器参数和 USB Media 播音信息 配置 1 个专业 DSP 效果器( FX )，14 种效果类型，共 120 种的效果预置 USB Media 播音，支持 MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE 或 FLAC 文件格式，直 接使用外部 U 盘录音。或外接电脑 Media 播音和录音 配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放 独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开 支持机柜安装 频率响应：麦克风输入至主输出： <10Hz～90kHz：-0dB/-1dB <10Hz～160kHz：+0dB/-3dB 立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB EQ 单通道： 低：80Hz/±15dB 中：100Hz～8kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB EQ 立体声通道 低：80Hz/±15dB 中：2kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB 音频输出：主输出：XLR 平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu 主混音@0dB： -93dB 通道推子@-∞：-96dB 主混音@0dB：-81dB 通道推子@0dB：-83dB 材质：冷轧板、塑料 颜色：PANTONE BLACK 6C 安装方式：整体式安装 产品尺寸：360x493.5x88mm 包装尺寸：570*435*175mm 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% - （26）会议音频无线麦克风 控制操作更明确和直观 红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率 信号传输距离可达30米。 音频 信道数目：2 × 100 音频频率响应：80 Hz~15 kHz ± 3 dB 调制方式：FM调频 载波频率范围：UHF 602~634 MHz 有效工作距离：30米 供电电压：DC 12 V/1 A 可用带宽：每通道30 MHz 总谐波失真：< 0.7 % @1 kHz 信噪比：≥ 65 dBA@1 kHz（声测法） 频率稳定性：± 0.005 % 通道数量：双通道 天线接口：BNC 座 天线阻抗：50 Ω (27)304不锈钢爬梯 材质：304不锈钢 定制无人机库安装楼顶上下爬梯 - 假草坪 - 根据无人机库安装楼顶，铺设假草坪 - 无人机库不锈钢底座 无人机库底座 - 材质：304不锈钢 - 配件及辅材 - 显示器HDMI线，公牛排插、电源线、网线、固定支架等辅材及配件 |
| 20 | 装备运输车 （多用途货车） | 1、整车尺寸（mm）：≤5400*2000*1900 2、货箱尺寸（mm）：≥1580*1580*500 3、轴距（mm）：≥3150 4、悬架系统（前）：双叉臂独立悬架 5、悬架系统（后）：整体桥非独立悬架 6、制动器：四轮盘式制动 7、轮胎规格：≥265/60R18 8、油箱容积（L）：≥70 9、能源类型：增程式 10、排量（L）：≥1.9 11、进气形式：涡轮增压 12、发动机最大功率（kW）：≥140 13、发动机最大扭矩（N·m）：≥340 14、动力电池类型：磷酸铁锂电池 15、动力电池容量（KWh）：≥31 16、电机型式：双电机 17、电机最大功率（KW）：200 18、电机最大扭矩（N·m）：≥450 19、变速器：电动车单速变速箱 20、车辆模式： ●纯电优先 ●燃油优先 ●自动 ●强制纯电 ●一键注力 21、驱动形式：电机四驱 22、NEDC纯电续航里程(km)：≥130 23、快充时间（h）：≤1 |
| 21 | 临时防火 检查站 | - 临时防火检查站应满足守卡、火源（火种）管控及应急处理等基本功能需要，配备有效拦截检查行人和车辆的设施、扑火机具、应急救援物品等物资设备，具备完善的通电、通水、通信等必要生活设施，满足守卡人员食宿等生活需要，宜配置视频监控可视化系统设备。本项目配置的临时防火检查站均为铝结构； - 规格参数： （1）岗亭支撑柱采用厚度1.0mm优质铝合金型材； （2）岗亭墙面采用厚度50mm，隔热夹芯双面彩钢板； （3）顶部采用隔热夹芯双面彩钢板优质不锈钢包边； （4）窗户采用优质铝合金窗，透明白色玻璃； （5）底架全部防锈处理，全焊结构，牢固耐用，不易变形，使用镀锌方管规格25mm×50mm； （6）室内地板采用水泥玻纤板，厚度15mm； （7）岗亭内顶部配LED照明灯、手把锁门锁，工作台、双电源开关插座； （8）底部脚下有四方带拉爆螺丝孔固定板； （9）岗亭内设置固定板可挂空调； （10）主体骨架采用螺丝固定，墙板使用拉钉固定，室内采用优质玻璃胶填缝防漏； （11）脚底高度10cm地墙身高度1100mm，窗高度1000mm，警灯高度12cm； （12）规格：2m×2.5m×2.3m（长宽高），包含印字及徽标。 |
| 22 | 玻璃钢消防 水池 | 1、容积20立方米/个；地埋； 2、玻璃钢结构。 3、直径约2400mm，长约4500mm 4、按实际需要配置100m—500m水管 5、进水口配过滤网，出水口配水阀(消防水池出水口口径应和森林消防水带口径相匹配)。 |
| 23 | 视频监测 语音播报杆 | 1、分辨率:1920×1080: 2、曝光模式:滚动具备喇叭、LED闪灯及LED屏：尺寸约16*64CM; 3、灵敏度:0.0002 Lux/F1.0（彩色） 4、总体高约：4.5米；太阳能板：18V≥200W，电池：12V≥100AH； 5、400万球型网络摄像机：传感器≥1/1.3＂ 6、支持远程将语音杆与视频监控作关联； 7、可显示电池当前电压，剩余电量百分比，充电电压、充电电流，及支持以列表形式展现最近30天的数据； 8、支持查看实时抓拍的图片，包括：人形、车形、人脸、车牌、非机动车等信息，图片数据在云端保持不少于30天时间 9、控制核心主板：具备上网，支持太阳能充电，支持外接一路红外热释电感应探头、支持摄像机音频输入、语音播放等功能。 10、待机天数：可持续使用15个阴雨天 11、防水等级：IP65 12、感应探头：≥距离12m，角度120度。 13、喇叭：≥8欧 10W 14、上网方式：4G无线或有线宽带；支持MP3文件播放功能； 15、根据指定地点施工，包含1年网络费用。 |

- 三、采购项目商务要求

1.报价要求

（1）供应商报价应包括货物采购、生产、运输、材料、安装费用、人工、税费、相关部门验收及保修期内的维修等所有费用，以及响应供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。

（2）供应商应自行增加货物正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用。

2.质量标准

（1）中标供应商所投货物必须是厂商原装的、全新的、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。

（2）所投货物必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。

（3）货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

3.运输及保管、保险

（1）中标供应商负责根据各品目不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、货物的安装、调试等；

（2）货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；

（3）货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕；

（4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.安装与调试

（1）为保障项目的实施质量，要求乙方在设备安装、调试、验收服务期内，须配置不少于2名工作人员开展仪器设备安装、调试、验收等工作。工作人员应具备丰富的设备安装等相关经验，同时应遵守相关规章制度，并接受招标人的管理。

（2）中标人应为招标人进行培训。每种设备现场培训不少于1次，培训直至能完全独立操作。

（3）中标人应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由乙方支付。

（4）中标人必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

5.交货时间：签订合同后90天内交货及安装完成。

6.交货地点：采购人指定地点。

7.验收

（1）验收按国家有关的规定、规范进行。国家有强制性规定的项目验收，按国家规定执行，验收费用由中标供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

（3）验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。

8.售后服务

（1）保修期：供应商所投设备必须满足采购人需求中提出的质保期要求；未具体要求的，按厂家标准，但不能少于一年。（按验收合格之日起计）。

（2）保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，成交供货商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

（3）保修期间内同一硬件六个月内连续2次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次设备。

（4）保修期后，产品厂商须继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应等。

（5）响应时间：成交供应商应在接到报障后的1小时内响应，12小时内赶到现场进行排障，若在24小时内不能排除故障，提供同一型号设备代替使用。

（6）所有设备保修服务方式均为成交供货商上门保修，即成交供货商派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供货商承担。

（7）保修期外的服务要求：免费保修期满后，提供终身维护服务。

（8）备品备件：成交供货商应提供设备在质量保证期过后一年内主要备品备件及其清单（含价格清单），如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。

9、付款方式：

一次性付款：支付比例100%；中标单位完成供货、安装调试工作，并经监理单位及采购人验收合格后30个工作日内，，采购人支付合同金额的100%。

备注：1.中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）中标通知书。 2.收款方、出具发票方、合同中标人均必须与中标人名称一致。 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。