云浮市云安区交通运输局

云安区交复〔2024〕10号

关于云安区六都渡口所码头引道等基础设施建设灾毁重建工程施工图设计的批复

云浮市云安区地方公路和交通运输管理站：

报来《关于上报审定云安区六都渡口所码头引道等基础设施建设灾毁重建工程施工图设计的请示》（云安区公运〔2024〕62号）及施工图设计文件等资料收悉。

现根据云安区人民政府（云安区府办函〔2024〕34号）及云安区发展和改革局（云安发改投审〔2024〕26号）文件相关规定，云安区六都渡口所码头引道等基础设施建设灾毁重建工程（项目统一代码：2311-445303-04-01-412366）并结合《施工图设计评审会专家评审意见》由湖北省交通规划设计院股份有限公司（公路行业专业甲级、水运行业甲级）负责编制施工图设计，经研究，批复如下：

一、建设规模与技术标准

（一）建设规模。本项目建设为六都至德庆县甘力汽车渡口码头，设计内容渡口水工建筑物维护、拆除引道改造工程和渡口平台改造设计、排水、通信、绿化设计，候渡亭及渡船改造、标志标牌维修工程。

（二）技术标准

1.六都岸渡口改造范围：225.43m;

2.甘力岸渡口改造范围：291.16m；

3.公路等级：四级公路；

4.设计速度：15㎞/h；

5.路基宽度：12.5m/7.5m；

6.行车宽度：2×3.25m/2×3.0m；

7.荷载等级：公路∏级；

8.设计洪水频率：1/25；

9.最大纵坡：10.99%

10.车客渡船及拖轮船舶：42m渡船、210kw拖轮；

11.渡口平台：规格：长13.5m宽5.5m，泊位数2个。

（三）设计船型主尺寸及拟购置船舶主要参数

- 渡口现有船舶为钢质、平甲板渡船，内河B级航区水域航行，用于车辆及乘客横渡过江，航行时间不大于0.5h的5类车客渡船。

- 拟购置的船舶主要参数如下：

- 客渡船：

- 1.最大船长：55.0m（含跳板）；

- 2.船长：42.0m；

- 3.船宽：12.5m；

- 4.型深：2.0m；

- 5.吃水：1.22m；

- 6.乘客定额：93人；

- 7.船员：4人。

- 拖轮：

- 1.最大船长：22.0m；

- 2.船长：19.8m；

- 3.船宽：4.2m；

- 4.型深：2.0m；

- 5.吃水：1.0m；

- 6.船员：3人。

- 二、路线

同意项目路线沿用旧路走向。项目位于西江干流上，云浮市云安区和肇庆市德庆县交界处。甘力岸渡口西江左岸，六都岸渡口为西江右岸，甘力岸后方连接G321国道，六都岸后方连接S368省道。工程距西主航道边线约300～350m，本工程为渡口改建，渡口平台面标高调整，规范与位置不作调整。

- 三、渡口维修工程

（一）渡口维修工程

1.原则同意平台设计方案。拆除原有平台，原位新建渡口平台。新建平台采用墩台形式，长、宽度与原渡口平台一致，六都岸坡比9.8%，甘力岸坡比10.56%，平台前沿顶标高0.807m，平台面厚1.5m，桩基采用钻孔灌注桩。

2.原则同意路基、路面设计方案

（1）六都岸渡口：路基横断面宽为12.5m＝2*3.5m行车道+2*0.25m硬路肩+2*2.5m土路肩；K0+000～K0+080段采用沥青路面；K0+080～K0+225.357段行车道采用高强度联锁块路面。K0+000～K0+080段铺设沥青混合料，结构组合：20㎝石渣垫层+18㎝5%水泥稳定石屑+25㎝C40砼+5㎝沥青混合料面层；K0+080～K0+225.357段凿除重建路面，结构组合：18㎝6%水泥稳定石屑+10㎝C40砼+5㎝中粗砂垫层+C50砼锁块（22.5㎝×11.25㎝×10㎝），引道横坡为1%。

（2）甘力岸渡口：K0+000～K0+182.5段路基横断面宽为7.5m＝2*3m行车道+2*0.25m硬路肩+2*0.5m土路肩，采用铺设沥青混合料，结构组合：20㎝石渣垫层+18㎝5%水泥稳定石屑+25㎝C40砼+5㎝沥青混合料面层；K0+182.5～K0+291.261段路基横断面宽为12.5m＝2*3.5m行车道+2*0.25m硬路肩+2*2.5m土路肩，凿除重建路面，结构组合：18㎝6%水泥稳定石屑+10㎝C40砼+5㎝中粗砂垫层+C50砼锁块（22.5㎝×11.25㎝×10㎝），引道横坡为1%。

（3）路基填方边采用1：1.75，挖方采用1：1.0。

（4）引道边坡防护，一般路基边坡高度≤4m采用植草护坡，对迎水侧路基边坡进行浸水路堤浆砌护坡，一般路基防护采用M10浆砌片石砼路堑挡土墙。

（5）排水工程。拆除原排水沟，设置I型路堑排水边沟，一般填方路段坡脚水流可排出的，不设边沟。

（二）渡口引道行车道路段设计，应根据中华人民共和国交通运输部《港口道路与堆场设计规范》（JTS168-2017）进设计。

四、原则同意配套工程

- 1.对六都岸候渡亭进行拆除重建，甘力岸新建一座候渡亭，建议在合规的用地建设。对两岸进行绿化改造，更新交通标志牌、标线，同时应对陡坡急弯临崖临水路段加强防护设施等级和安全警示标志设置，提升交通安全水平。

- 2.六都岸K0+020～K0+100路侧设置Gr-C-4E波形梁护栏，总长度为80m

五、环境保护

本项目应根据国家环保法律法规及规范性文件进行设计与施工，抓紧时间编制环境影响评价报告。

六、设计预算

上报的施工图设计预算总造价为1680.64万元，工程费为1187.48万元；其中建筑工程费526.68万元，船舶购置及临时工程费605.00万元，工程其他费用444.21万元，预留费用48.95万元，最终以区财政审核为准。

七、其他

（一）工程实施中，应认真贯彻落实《广东省公路工程施工标准化指南》（粤交基〔2021〕239号）的相关要求，强化施工标准化和规范化管理，坚持新发展理念，推进现代工程管理。

（二）工程实施中，建设单位应严格按照《广东省交通运输厅关于加强公路工程设计变更管理工作的通知》（粤交基〔2021〕668号）等相关设计变更管理的有关规定，加强设计变更管理，按规定及时办理设计变更手续，未经审查批准的设计变更不得实施（除紧急抢险工程或特殊规定外）。

（三）根据《公路建设市场管理办法》的相关规定，工程必须取得主管部门的施工许可后方可进场施工，同时完善施工招标和监理制度，并加强施工管理，确保工程质量，落实安全生产责任制、工人工资保证金制度，确保施工安全，工程完成后，按规定及时组织验收。

此复。

云浮市云安区交通运输局

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yLSj4KUX3Ki=tLB3wNCfoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr0QSfxNSHxPRzwLCH1KSP1MiPsPSIDPR0BLzD4PiD3MzMCMSk8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsSFrKKG9LG4sqx1xa+Zx+mB5712zu10vKWHt+lznbmnxpl8pLmn0MZ61caXuZh4oKOLxpl4oL17xdh7wqWDwep3sB4ja1L7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6TwqhgxsCTwqBxw+h8t71n0LuJ4K6VMCJ3raF9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOsSFtJGJzMSFrKKG9K16yZiTx7qjusX7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCbvMSD1LC=vLyjzMyf7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xMBzvMBzxMh=wMyn0LCn0NSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftLR3wLSH7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOijzKTL1KSjwKST0KTLyKSj3OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEY1oCPzDxbVcAczkBPVcITEkoPVgmdUkSPiMVa0UpQTMCU0UISTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjM2UTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdT0pQWgMQFs3SloAcz0DPlEFcyA4SjQEdD0DZ2gNZjE2STQBXT0IQ1gMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoETz0BPTcALUUEPzE2RiUhaR70SFkiMSU4Pj0RRWcEPUkDUkEQRDQAals0bDgscFD2aGUIRWgKZjEuPlcNUjIAaz0IYUL1Z1UgLWI0UyQmcUL1Z1UWcVkkUz00cUL1bD8sPV00ZR8qS1jqZxsWdFcDQUMMPjEGPSEUQTM2czn1Vl0IMVHqVCUYcTgMT182RzEYQEYQTTQDPzgqcWAHaWQgM1w0RTwqcWAHaGIualwpSGIqcWETbFcJbl81MTQucmAPaGMYPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASSYRPWMPYVn3clXxTVQxUTUtLUXwRDQITVIGM0ErRUL4MDk2M1IyZTsuQDMmNDEqQmQnaDIGXRrxPzEvSDwVUyYIQlEHQW=wPz7vXx8gVlMJTyAgZjgia0UtcDXxZCYkRxs1TVkmTEn4ZkIvcD4CTVYxUWkXUjEjMiMPPTH2NBsJZ1IoVTP1dUMzazclVkb0dEoydEglS1bzcR8BSVYJSUAkU2LzYFEBTmnuPVcMPjEAQ1omYzXySTkIPlM5PVQBYz4VREDzQTYmTUT4RjDzcVLwcV0odVz1a1QvPzwNamL3Rzr3S182P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0DZ2cNUDU4SmoqMD45UWcJc0kGR1wYSDHzQh8BPiAMQxsSMlskU2UoYUcOchskVmYkXWksYUcnaT8oZFoOXUU1J0cMcVoAUjImUWEVY2MHPWcQSTQAa2cMQFM3SmoILT0oLCIMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBP2cUPTDzRTIATTEDajcubWQXNS=uZEUuLEX4QVgPKz34ZVgKMFD1bmAUP1csRzcGPiIPYEcGVFEBMF85b1L3QjM2aTEsSUgwX1M4Y2cwYlQqako0QEgHTTUmYTkwclzyS0IpU2n0cScpTD0mMjk2U0kHUCDxUl8kajwQTEoBYlIyLFU5NWf2TDkHRTUHRkQXZiMTLTDxUVonJzkIUTEDTjr0QFgQSR8JSzYCRznyTTwSREb0YyUMSTwOa1IqT1IyLCQ3MUoBM0QkLCcRbSYnU2MXX1YuRzoOT1cMSTsvc1cTMUfqPiPvT2IVYGYjXlEiP2IsMWMhXmUkUEH3Y2YMS1YBUkgnLiYnVmMFVh70bVsTXzIOc0MwYFQjTlYIMlTyZzv0TSkGZlsQTjr2ZTk3MWYmaGMoPzg3PlHqMFr4L0IhJyL0byYYS1PyPm=2Q1YYblkoUDYuThr4b1wQLDYoXSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFK0EYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX2ZjMCPlUuPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzDvS0QIcz8TaFkMZjk2SV0RZz8DSSMMUzTzVV0EMD3xRlgOQFQqSTQVZUogPzMBRUk2Y1cSPz0IRTQgbTEDPVcEPzEmNVkIPzcDRlgIRFQWZEMMTTkJVkEmczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTwBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTRWkMUDU2S0QELj0DPWcMQl8XQEQILD0TQWcOUDTxSTQAcz0Fa2cmXTU3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0RRWcEPUkDUkEQRTQAalw0Xh8qcTo5al4IQWgEZjEQPlcNUjIAXz0CYUL1Z1UgLWI0UyQmZjUwSTMmQzDwUTUCY2cnMTwwTiUxU2T0XlkCMTwwTiUgMjn0VWj1MTwwZyYYP1D1SBsQMjv1UCUhQzEMTjk2QTEYQEYQTTwDPV4vaUkpaGX0YlwoMFM3R1oAazImSkYBPT0MRVUSMlskXSExcUbzY2USMlskU2UoYUcMcWUSMmAOaTEscVjuZz8oJ1rqU2gmQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAdmAEP2b4MkA4NR8ZPiIzTUMlUkgUXz0nPmMhcDMUZDvyY1oDcGU4RWEmSTsDczMQUyIGUTUZbicYRTMqb2QVXl8mUl8iT14URScRdikvaGcrSEIwSVQ4ZEMkLEggRG=zbiX4PzsANV3xSjcsLCAJPhszUDojUTHyblL3PTg1diQsTmUJY0AxRjrxY0n4aFItQl05QlP3MjQoMygEdCgqcyj0XWonLV8FRE=3PzE2QTEAXT8CPUgic1cmQmoMPiAGPSEUYDQmTUcBPkPvZzQoMWoWMlELR1IwZCIqRWLxYWo2a2I2MloASDImSkYHTSgEPjEMPzIyPWcTc0kDUkHvYzIEY2cRZjIEPlcubVcRdTb2dSgBPVcIPz0DVWcNPUkIR2cYPjIQUTgAYzUWRzcnLFQHPmoOZSg1YCMjLzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj42X2j4Z1HxLVwiL0IvVWjwZlMHSWcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmcz02VTkKc0kBPkEURDEQQTUJdjErSTMMQzMCbzcATUUFPmoAPlgnYF8jREI2S1j3clHxSmoiPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXloAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWcOUDDwSUQILz8TYyMNUDEtPlcYbUYmbzgmVCgEREE2XiULbUH0XSYJMUj1KyT0aSj0bjsZMVEGVSYKQzz0bELuMUk4Mj0BUTcBT2AWP2ciQDIAcz0CZjE2SmoELz0pUWkLUEk2QEEYRjsuVjknclMNPUEESDIQPTQmYzUBPTEOX1EobSElL0PqQkMpTkfvTzTuNCLxRzUxZGIwcVwQRzMYa0kYREj4LUkZYF8HZVoOdGo2UTwCVTMYdFUvdGoKQDMvNSISYFzzSlMjPUMBMFkwJ1IiMTcNXkAsM2UMNGkDa1oBVlcjTEgZU1f1X2QANVsFNWU5TicPLzgyNFciY0EiaD4kTFQPUTQZTz8HMFcnTTENQWIqSzYAdigqMEUIa14jPWQIYFIsQFs2c2L1ZGURRmU5UFoHaFsHcD32UGQGbmEFXWgjdBsma1r0RzE2c2EtPzIPaFXzRFoRR2QVLijwcGA2R2UhaWgzcST0Sjg4Pyg2MSgFUlUHXmEFaWcVah8sbUINczT2PjsvLSDwQigpbCckTWYrQCAgS0IBQWI0RVoHaRsCU2kIRVYEQmX2ZUPyYDY1M1YsdmAmMSMiQ14yVikocTsJSUcnRCbxdUYDTUcJa2gmYzUhSTkIPjY2RTIAUDHwSTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUEITEkoPVgmdUkSPiMVa0UpQTMCU0UISTEqQzISbz8AczkgPkEAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEEY0kATVMzZlQ5M2khQRsoUikTcDQHU2E4S0oNRBsZbGAuNGEycjwlYkMwMVsQXmYZT14YU1I5XzQiYUkxLmUWX0YsYloWUF4IcmctRTssRSQLT0krRlQJQyjuYD0xZyQXMzQHYDcmZmk1MmMNbmIuZUjxRV4hNU=4UWYgbDcYaSUpdkoLTkgkSlgjSykQSGEMRCEISV0oYjcvQGn4SWYEREozYmgTUT41UVUhPzo2OSz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLCTxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9MDT4QDsWPmEZa1wiZ1UYalgRMS=uLjkNUFc2QlQ3dlEPdUUJQ0EvZSc0SD73aUgxPWYlby0SZkXwPyLqRD0zMlIROUEBVTQQdVkANVDzX1rzMCPzMCQtMiX1MjfzMF3wMCQtQ2gwXVPqVSY3YD4tdDM5XUTuTV4UcTwgbGQxbj8ROVEOTCEtb1zqXUXwcF31MiYlbTMEMDrzMCQHMFLzMCPzMCkgMF8HMCPzLCYqZ2kuSBr8LSMHZhr1ZiP2RmAnY0kKLzoOUV0LbljzNDoHZkUZVmgRUzrvbiXqUmfzY0cTZzIFVmUiayAncEAZTCEKTEkLK1wOaUAOYUH2TUbzPUoRRVUuX2T3YEU4ci0lZlnqUkX4Uj0lMFopcDgITigrPToOaj0FTzjzQSQTa0IVUUn0ZC0rXWEMYEAPYTUETFQwNR70SkEPbB8YRmYsQ0cmTmkIVV80NVgiQVoXZDcWSWkDMC0YViUGZyj8LUcoZSkKNSMIJ2ETcjEITFUgNSc3azQBbGfuZSQWNT74RGM4Z1wsMzIRUEogYVcoSFUAPi0WNVUgakU3bV8FLT4KVDESJ1ENVl8VcDUQNT0ubjTzdWDqYCEqNVUrNR8HbkgmZC0wLWkRVh8qaEQETEQBJ2EVPVUTL1LzSl4zUEURZGUHRSQidVsrQScRTjEiRzoRTygZMi0OMDkvQCP8QlYZZx8PZjQqK1sRQ1bzSh82Y0kiK1YvMFvuazUATB8EdkEoLVYqRFYCdVYGTl44NCcVQWXvUWMkNUACaFUZVlcKMzsKNU=zSDEKQV83Z1EWZyPwTUoqNUUPVWordTc2TEb8UzkydFMWRzQPLUjzLxsCSFgiQCU0PSHwQVYCaFgkND8pMFwkR2Y0MEo5QELzYjwQMCIRNSUUSEYnaVUFRlUSaEU1SCQALkUMPmcmRVMFbDjqMzQZPjD4VFkRMDELT0fySDELRlcKNUIPPjckLFjuQRsZa0QPVDYrQ1QFUDwXSGknMUUMaUA1PSj4aVkMYUoWXVE4dUYQMCURPzgDPTDuK0AEKzErTiArbWERaFsVNWMPMDQ4bTT4VSb1MyMTaToWaSUpRDQZYzoAakoiZDIKP0AWaCUnbTwOMFQnUyMSU2PqbkAEMi=8bx8gRCHuZjQwTTruZzEDSlfxdjMWckL3MFkPR2=zTFrqVTsNMGcrSScPMEQEQzUJMy=zaEYBaFEESln3NFP8Zik0REAKbULuKyUrVUUET1zxdGgnYkjwQ0owOSYnTFgtUUo1dGQqazz8YUMRQEAIKz0PUT43YWfwQSkqa0IATjE1QyIkTjUwTD44T1zwPknwZTUib2EVPmouTlcwRikmP0E2c0IMaUEWQTEZNEQuZ2kWTSgVZCITTi=xTTLzViURMVoGPlQvc2U0YEoEOTr2MDcnLCL1aD3xQlkCMkIsREcFSmcEMSPzLiYiLmUmVkIHOTsKcB80QjUBVjIKRizzLmonPjQTZycIYUcnPVvwZUIuP0UoQTsBX1sETyDzRTsKclooOR70VScBSDIRUGcLczkwLGkPYl8MaVUKVj8kR1EYYTgEYVMVZlcnLFT1TlEISjQvVWYRRT31UxsPSFs5bDEqVUT8ckAWbWQrZTUFdCIuLUoEUjwVayQSOUYgTkgidEAlakQBaVs3YCkNbzwAXSEDMFcWLj8TUEgzVlYALmMDL1gjTSMIXyQWQDwAVVUYb2MmSGYTb18SREAxLkQSR0cCPmkvLmEvdScvMF80bzjzLEEBR0MEPUorSGkwYF8AcigkczIxMVf8TDr4PmgYSicHMGc2bUQDbDH4ZkcCMyIoRjIGNTwALEoIUDc2Uz0BdjcITl4BQEA1QV8OQDo2LiknU0EvNUcHQzYxTyIqRSEMRmEIbzUIcWjzPiIXMT8RX0EIcWkvTGUIU0YiZyYra1kYP0IsaWjvLDYNMDElVV8BTDkXPzQURWYVSGomTmgubzU4LGPwMDb1aD8CQz0sSUDwJycZTTr1Slj0SSkMSEAOM1glLDc4b0QxVjI4YigESWQoLz4yQh7xUGDuNSYASFQrJzjzQB7qPWgwXWALP1buTCjqJzkPLkUWRVErRzIKPWYCYzciYTEDdjH8clb0czQqTlUNSTIJS1gNZ1sEPmQDX2HzM2bxRRsEQj0PZlcOTmUGLzUmZmMoLTYTUx8HVGUPNR8jR1EkbiMyNUgKLl8TOUjxYT8IVWUkajn4T0PqbyUvUEcuUD4FZFEsbF0tVSUzPVQQdjYpSiPxMWE3dmctcUcVNTE3VmkIZSEULUIIL14qPTQnXzs3R1jqOWAgNFsUQTUnLygLRDQWUR8WM0Mqa132UD41LUA1bz0qTkQLQGUWdWgqYWk1Pj8ncmkEaEHyVlwoQSjzUVX8YjUrTF73PmYNM0ICSzbvUCQSUGH2MGkFRjsUP17uTDkUamQjYmg4NVslYC0wdSUEYyQwTFoyZFYISD0rcjn3XV8YZjorTiPzKygnViQQaEIAY2EkNWPxMjg4USz2VlfzOV4CaTIwQ1v4dTI1dE=wQVfuRUowSmUnRFoNMEUuTyg1Uyf3MjMPLUH1LSgKSmUwMGkEdDjzNTEtcTD0ZFo4LTIDRFD4QEAvQToDSlEPYTnvQ1g1T2I1Z2=1VFwKXScHR0buUjUmLUAnUDHzLkb3VDv4ViQDTmAgP1YlMCkPUDExbkT2TEjybSk3YWoAdWkjbSEyU0QITTEWQEI0azwicCU5QTMERl4OTEQRUmb2UV7wMkIOPjgoVE=4YWbwa1gDckkWRFUkcTcrSmcXNCI1cD8SVEj0a1QUMiHzPWg3QTQvPmg4U2=vTEYHPUkXR1n0dDUJViD4VDoOYzgycVcBTiQpQUAkJ0j3NF8oMFwBMUn4cmn2a2kVSkMjPiQOPlQITRsySlYoYyE1MGURPUELK0A4TCQxdFULQVgDQiDzaGEDTiEQdEopTiHuVEogMkTybTEuaF4BMx8QblUNUz0qK0=0QEkkSmkGbDI4Ry=0MFr8VlsvUTwMY1f0QVkXMTEUT2j2ZyEQQ2EuUFM0LicidEgnNEomSEErU1P0VR8iP0UtK1kwTC=4SGoiZC=qJ2AnPkIwRiQBc1UEQVgESTwAYlgZaFoqX1X4YygNRk=zMGgCK0oAcWYANWArbDcTJxrzTWf0VDUQcmUETCT4bDzvQyfqUVguYyUHbSQjP0QPLF3qLCQkRzwnQiELcTIzMSIWbUoDdWQGLiAtRFcnM2MgRUADa1kjM2DxTiQuXUIySDopRTkQK1wmR1fwMDQQdEQmdk=uazUXQ1gQZEgBRzn2bTcLSz7qZSguZDw0a1wPTkoPPTYEczwEX1sOQFT4dUcWTWYRP0E3MFTxSlXwZ2YiVFg0VlL2ZG=vM0onUGo0Yjv8dTMuYl0iSjEUTzn8TFf8bFj1L0APSVE0MF4HMGQSY1fwYl73R1MBVSQRTmMPVFcWZDwRT2o1L1PqUkkGbzo5QTIDLWMDTzEsUEMlS13zM1oXdW=3VjsEbFj4dkEkNSkrbFbvLRs5X1QkZy0sLiclUCP2UT4XS2EmQCEXTTIMUlUKNEkNTTIlRkolR1MsREbuVF8WUDH2SGMUUWQ2b14PPznzXx8YdGoQYj72TCjvMzINUz3uVlgtNFgZUyfvVkoHaGnvLjPzSF4EbUHuQWgAXz0GaUkySj8YRjcIXyQWbCIUa0nzJ2gIR1cKPjEiXyTqQWgnXykXUTgqViT4KyQmPh7wQ0gEb0U0UyIRViPuK0UqRCISTyj4RzU1RiIEZ2gzZD4ZbzcmQ1QWNFwPQmIOMSgwREjwTiIILVMJTiE5VVUTcSUBSV4NTV0ETxsoNSAGZSQnRzoVdlcZYUkKQCYAZTIiOTcKa14zMSYuSDUjKzH2azMNVjwvYSb8UEAGdWQEZVQtdWUnZUkDTDwOTVbqPl4BZB8NcSIkMFrwZSMIMTTvMUMkLTEPS1sjZyEZbWkDSzMpY1TyTz8tZjvxPUQiPl03OUYOZ14kSFD4QVv0bEDwTlcFRFkjK2otLFcgMDD0QUHyaTgATmUEbEE2S0IpNV0iUznqZl0xPSPqc0YDLDUgXUMuNTgpPjb1OUA0a0UUSEI1QT85YGAKSEQjUjLycTP8Mlk4Xy0ybCAIcCcUVijuLUowbUcwZGUOPmcoc1Q3TSkXM1L8akc3LUMBQlYgLkkYNSj0VUAZVSHuRTswUUIkK2fuLkETYUcwMGcXVVskP0cjJ2YJPi0IMzgkaDsEUUoESEgONUTzSDr0aF0tRCAyUUQCSzHyRzbuYSQqSFsASCQoQzYKQkMSVST4LzoNUyQySh8DVigpTlcVbyYia1EUaSIyZTc3QWUiZhsXTUDvQzwqYDw1RED3RjwCPTM5TDMgbicnVUgXUD32MzUZTkL1JyYnMycpaUkEczMNL2=2YGkVZUQvYmj8KzMkTCHwbEorRGnqczEjbTIqaiTyZ2LySyEGVUAvPi=wNDn8cmIXdWIUR1YtUmPzJyIodjEGSWURTCcuYBsyViklUzsKRTU4PSQQZDkLaFQJVmUiP0MLR1X2YlwWNWQvYWYrTiEuNELvZF8pMEH1X0oTckIITyAJLFsWQUnwaSECaFkUMD4PS1ovUS0rVDQOMlEkYDT0QzM1NVn4QDgrX2EqSUgsMGUmVT4RSFkSXUcicVYzNSETPVQNXzkUM1graGYyYlogTSkKRWcRRjcMOUQSaGcoYV02VTIvNFo5djoKLVgTajcMbDMxQGojYjP8aSEJQCMBSk=vLCj2QSQ5LDcQdF42QzwEMlonLCEpXWj3dSENPVgPai0nYT4ETh80ckAkbGglYhsQPTEkYUApNWgARyz3ZFrwZ0AyP0ElQR7wSjELQ1kiYSQwX0EkRWgjZDoFP1slYkbzMDz2YR8JbT0nVDw3ZjUZZ1gkZ1c4R1QqTmk1ZGEjRE=zcGkTPkkrLjckRELzJzYRQFUYMzcKTSQIST0CPWnuMyImVDsWTFYZNWIYPzDuZjIDLjn2TjX4VmkySk=8aVsQSmkHPzUNMVf4Zzz8NVoucUYnUTf4OV0mcmfqLR8kbjsZUzMHMD4CLlYHJ0Dza1gPMDvyQy0FakPxTUo0dSMCMyUEQi0ncjsPQyEiTDTxSjTwa14nSlQNNDUYXUAwOUQqQDoDLScTK1vzdlM4LEDwMEX4QVsnPzj8RiEJSSQOdCbzaFEGPWIRTmkxOWklSkIZPSEKUFkUdUIENGTxYmEZOTUCQkogcDIjSEAWS2kTalUuZEIWYUAwOWYjbUYPQSIvZ1cAMx8BPh8pNTI5JzsBR170Vj4nMDMNTSQmZmQKLlYtZ0UPPiIHXSIZVjUONVslT0A4b18UUzwraFL4RFcyLWj0bVsKMCUALTkBZR7zZEEORycTbB84SWIudjY2TiEWPSQNRkcKREcpYFMnSEAoSiIEbDoYVmT2QUAiTTQmYGkDMFs2Z0PvZjsWY2g3ZDIwdUovUmEPaUYyMDr0TyQXaUUPNSgMU1DubR74dkEEPT4tQVwzOUQwdj7zYDoXdFgwdR8VNWM2X1zxdlgWakQmNS04TFMAKyj3LyQ4TUIKYS=3QWETVkQTYkcqUC=2PjsKPyQtPzIuaDUKNUoicjUBRikZLFwNUCkiQTUjPzbzMWACK0ImVh81UyY3RlQ2Y2bzS2guJzI2ZCklTCAFOUb4SybzTEQpQUYrdTP1TkUQMDcCbi0jLGYAZzDzckkOLWY3aVMDTUIJPiQ1OSI2PzUUMUUCRjsIR1gYY13vQF7vTEkOZB7zOVUwQz34ZkAyYTEqVSMobU=1b0cPUWY4RDEnako1TDQBNGkBQUMmLGgZUEElPVcUbVUZUSEPLiQpPmX0ZGAEXyINQ1M2YEAwb0=vUFYTTGcDVjEmdS0WUDorP1UkMD3zZl0CMCc2MEn4bDkZYVDzTmoCLVMZZCUJcFLuQUgHNWkoPR8vQV8PVVzzRjsgcj34RUEnQDMzYzIBXWUQTGAEbVUMTlL0ViI3dmHuQ1MKTEn2YDkKcSM4Slo3TDYoUD4tbU=2R2QTPiPyYzoDaDIPY1XwTx7yRWEkUWEPYWEiM14pZGMvQTf4X2csQG=0NTEGTEUmMGoFP1P8dTQDPjL0Y0I2Zjn2TFgRZWHzPjQvU1c0cWArMlsVVkgYTCYCM0YQMGMzNDEtaTsKUz02MFEiTiQoRCERTjP8bSEUTDQAMWkITSgQNSQCKzP4RizzLFEWZD05VCP3cUcnQGoKPygMZx8xVEgWMUcILFgILyUkcEAPJ2UEZFkrPj4TRjv4ZFwqRlkEPUIKRlQyaknwLSMXbEP3RlsULjoqLmMpYzEtPUUnTBsEQU=qZEAJYUoUPUEpMVgjM2E1QjsAVkTxU2AtOWX1SEcQP0MUTl8rNTUpcFX0YEQWTj31ZGkIcTMKY1EUPm=8Z0D4a0EGZzwlTEImYkoTNCgUSSgBMDcWOSc4VF8AaDIuPmgNcT4iYVs2MEIjK2AgPWYKPiHzRE=zKxsWcjnyTF0WaCjwNTHyQ0A2LmgITD4zQyMySUozSSIDMEYRLF8yTEMFQmAncl7ybDXqSGEmRjwUUzvxSjUmZyUOYiQRa1wKckAmdFwPL1vzRWc3ajz2YUUuaCf4TULuMEo3czHzUmEBcU=8RkHuL2HzSykIZDUYQykoQ2knTV8vTDgQMWoEalUrRkYMUCAqYyUoLkABND4APmkkRDTuaWo0dlElSGgPaTURRGEYcR8XRz0ZQ1sORTcYdl85NTYjYCTzbFYvaWn4Z1USMjsSS14QZTcoSGonP1wLUic0VS=zc2UpPSIuMUXzT10udkgUZyQwZCIQVUAKZDIGblv3RGT2VlMmQSc5akoYQGgBaWQzSDkFUSkLZ0crVGUybDEtJ0cvdjr4PkMrdjEUPjUZbUM4Ui01aEEKX0g3PSEIVEgTa2UjX0EuM2E2cmkNUSAKQ0AAPWIGamEBNDoYQzsKMDEBYmf8R1MAbGAKLCgnX0UoZyUWdiQrVUP4SzEAZGoNUiQJQVUrcmn4QTkyJ1wvLzQnTmYUSEEVRSQDSTQYTlYzYFsBT2grMEkwMjYCLkIsQDowRSktazsjbjUmPUQwQCgIbzT0M0EKUkgTMDIGbD8Mbz4Wc0I1aVQIQTsyRFv0ViI4aVEWLzwIRDT4ZkbqMB8wR14WcGk4Pif4aGUuNTHvM0Iqb0URMFzwYjskQzD3TUAUaSAtPTIZaWkWSkYmazcNZGo2aTT4T2A1dTL1LGDwaCEERVgFdDwWSkfvXR8PTmY1QzcFPzQDdiQDSDY1Uyf3cl0HQ0ANM0YRaV4YTDswYkbzUkgRUzMrPlQMdCQKcV4AdWkjPSUAL0oGY2gLaSEEQ0oVXUY4bDoAU0AQQlsvajMuRFf0VjQxKyg1M2UOZEAVZ2j4QTUoTC0EcTwPU1oWPUI3LkTzOT80QVszRmc1UCQKQGY4YTUDS0UnNTIXLRsRSiIAOSkxbEArb2AlNVMkMGoYOTD4L1MvbGEoT1L0S0TzQ13qTEc5ZCAEdjX1PUoITzYYcVvwUxsLa1XyZGYiQjUROSk5ZF78NF8xP0P8SlYEMD0AcC0xRGUySyAnMyz3bGYPVUglUF3qNUMraFbzP0QWQzkGRSH0bDQ2MVsPc1gAdWUwYEcsJ0PuSln2QUMwUTIPLEYKUF4XNVcCYEIEU0=4OSEqbzb8SEItdS0ySCjuYEokQ2YjSljzdiQjTGIMZjgiQjwpY14qTkQUL2YJSjsKUF72ZVjvNFg5Q1gnRGYJQFsMR0MNdGASUzsgQTQAP0Y1U1zxRm=3XzcLUEARdWgPS2gIcjIKVSMTazf3XzoZbUEoX1MgVTMndjMGZx84RykHTyf0Y2UkTFXwbEArZVQrX2YWP1UsblwzLyQURVEAQDwsLh7xK2AlNEMTMEEtLSQ4MTsBdEAuNFQ4RzgnTzgnTTTwVmMqdlsvYCEZLGcEQ0=3QSgQcUbvSEAKMEAKPTo1aT34LiXvYFcUVUkxa1oVNFslY0csSjE3cVQuXVwLMzEVTz0kTUH8dUMJMTEwc2gTaCg1PUI3TVEiVVPza0AtZ0cGcikkSVUxX1YwYmUKZCPzVTEhXivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLC=4LCTwLib4NCb0OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS3zNSHvNSkhLiHvLlQjNCL2LVD3XlD3M1IgNCcjLCUhYSvuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9MDT4QDsWPmEZa1wiZ1UYalgRMS=uLjkNUFc2QlQ3dlEPdUUJQ0EvZSc0SD73aUgxPWYlby0SZkXwPyLqRD0zMlH7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoXzksYy37K0AoXzksYy3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

2024年4月26日

抄送：云浮市交通运输局、云浮市交通运输事务服务中心