### 附件1：标段的划分及主要工程项目情况

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况与招标范围

建设地点：云浮市云城区高峰街道境内。

建设规模和建设内容：云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程，本项目起点桩号 K0+000,终点桩号 K0+775.942 。路线长 775.942m，本项目路基宽22米，双向四车道，行车速度40公里/小时，为二级公路（兼做城市次干路），路面类型为水泥混凝土路面。原施工图设中K+480-K0+690段设置为双向四车道，考虑了对山体的开挖，由于山体陡峭，开挖后的石质边坡存在一定的安全隐患，因而针对上述路段变更设计为双向两车道（路基宽度为12m），并增设相应的交通安全设施。其中：（1）22m 路基横断面适用K0+000～K0+480、K0+540～K0+660、 K0+690～K0+775.942 桩号段，挖方一侧的土路肩需进行硬化处理，土路肩硬化后的路面结构与行车道相同；（2）12m 路基横断面适用于适用于 K0+480～K0+540、K0+660～K0+690 桩号段，挖方一侧的土路肩需进行硬化处理，土路肩硬化后的路面结构与行车道相同。

计划工期：210日历天，（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。

招标范围：按云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单。

2.2标段划分：

本次招标共分 1 个标类 1 个标段。

| 标段类别 | 标 段 | 起讫 桩号 | 长度 （km） | 主要工 程项目 | 对投标人资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云浮市云城区省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程 | 标段的划分及主要工程项目情况详见附件1 |  |  |  | 具备公路工程施工总承包叁级（或以上）资质 | 资格审查条件附录1至附录6详见附件2 |

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。