云浮市交通运输局

云交许决〔2024〕30026号

云浮市交通运输局关于疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程）两阶段施工图设计的批复

云浮市云安区公路事务中心(统一社会信用代码:124453004565069903,地址:云浮市云安区爱云路1号)：

报来《关于上报疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程）两阶段施工图设计的请示》（云安区路〔2024〕114号）及相关材料等收悉。

根据《云浮市交通运输局关于疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程）初步设计文件的批复》（云交许决〔2024〕30019号，以下简称《初步设计批复》），结合《云浮市公路事务中心关于疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程）两阶段施工图设计的审查意见》（云公基函〔2024〕48 号），经研究，对疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程）（项目代码：2404-445303-04-01-821695）两阶段施工图设计批复如下：

一、建设规模及技术标准

（一）建设规模

本项目位于云安区境内，路线全长 15.327 公里，总体呈东西走向，起点位于六塘村，接现有云祥北路平交口，起点桩号 K51+852，沿现有省道 S537 线经广州港规划区、三合小学、云河电厂泵房、端远村、降水村、上咀村、大湾村、云浮新区饮用水取水点、马坑村、大屈村、大坑村等，终点止于云浮新港以东顺接拟建疏港大道二期，终点桩号 K67+179。全线设置中桥2座（1座利用，1座拼宽），涵洞34道（拆除重建涵洞1道，新建涵洞1道，其余清淤后利用），平面交叉(道口接顺)59 处。

（二）技术标准

全路段采用双向两车道二级公路技术标准，主要技术指标如下：

1.设计速度：60公里/小时（局部40 公里/小时）；

2.路基宽度：12米；

3.桥涵设计汽车荷载标准：利用旧桥涵维持原公路-Ⅱ级，拼宽桥梁为公路-Ⅰ级；

4.设计洪水频率：1/50；

5.地震动峰值加速度：0.05g。

技术指标符合交通运输部《公路工程技术标注》（JTG B01-2014）等标准、规范的规定要求。

二、路线设计

路线设计基本符合《初步设计批复》意见。本项目受控因素较多，施工期间应进一步加强与环保、水利等部门的沟通协调工作，确保顺利施工。

三、路基、路面及排水

（一）原则同意路基设计。路基宽度12m，横断面布置为：0.75m土路肩+1.75m硬路肩+2×3.5m行车道+1.75m硬路肩+0.75m土路肩。

（二）原则同意采用沥青混凝土路面。行车道路面结构（自上而下）分别为：4cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土上面层+改性乳化沥青粘层+6cm厚AC-20C中粒式普通沥青混凝土下面层（含平均1cm厚调平层）+稀浆封层+抗裂贴+原25cm厚水泥混凝土面层（修复利用并拉毛1cm）+原18cm厚5%水泥稳定碎石基层（利用）+原17cm厚填隙碎石底基层（利用）。硬路肩路面结构（自上而下）分别为：4cm厚AC-13C细粒式彩色沥青混凝土上面层+改性乳化沥青粘层+6cm厚AC-20C中粒式普通沥青混凝土下面层（含平均1cm厚调平层）+稀浆封层+25cm厚C35水泥混凝土路面（新建拼宽）+18cm厚C20水泥素混凝土基层（新建拼宽）。

（三）原则同意路面排水工程。对边沟淤塞路段进行清淤后利用，对边沟缺失路段新建60*60矩形边沟或盖板边沟。路基、路面及排水设计内容基本齐全，设计基本合理，基本满足设计深度要求。建议设计单位根据广东省交通运输厅《广东省公路路基边坡防护及排水设计指南（试行）》（粤交基〔2024〕479 号文）的要求，对本项目的防护及排水设计进行复核，应进一步加强沿线土路肩开口处的排水设施设计，避免水流冲刷破坏。

四、桥梁涵洞

原则同意桥梁涵洞设计。

（一）原则同意全线桥梁设计。全线设置中桥2座，其中对瓦塘中桥铣刨拉毛加铺路面结构后利用；对降水中桥进行拼宽处理。

（二）原则同意沿线涵洞设计。本项目设置涵洞34道，其中对K60+875.5处主体结构垮塌涵洞拆除重建1-φ1.5米圆管涵，K64+650处新增1-φ0.75米圆管涵，对其它32座涵洞清淤疏通后利用处理。

五、路线交叉

原则同意路线交叉设计。本项目共有平面交叉59处，其中路线起点1处为主要平交，其中58处交叉口采用加铺转角接顺处理。应结合被交道路的功能和等级、交通量等，进一步核查、细化各平交口排水和安全设施设计，提高行人行车的安全性和公路服务水平。

- 交通工程及沿线设施

原则同意交通工程及沿线设施设计。沿线交通安全设施主要设有交通标志、路面标线、护栏、轮廓标、诱导标、道口标注等。

沿线设置照明系统，沿道路单侧布置，标准路段采用9米单挑灯，在桥梁路段采用14米投光灯，采用150W半截光型LED光源。应结合交通量预测结果与项目实际情况进一步优化、完善交通安全设施设置，提升交通安全水平。

七、环境保护和景观设计

原则同意环境保护及绿化景观设计。

按照《 关于全力做好2024年县镇村绿化工作的通知》（粤绿〔2023〕1号）、《广东省绿色通道品质提升行动方案（2023—2035年）》（粤绿函〔2023〕7号）等要求，结合项目实际，做好沿线绿化景观与工程主体同时设计、同时施工、同时验收。同时对施工过程中出现的裸露土及时复绿。

八、其他工程

为保障行人安全，本项目在K57+841～K58+125.7右侧土路肩外侧设置宽2米的水泥砼路面人行道。

九、工程预算

施工图概算基本按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)和厅有关造价管理的相关规定等进行编制。

上报本阶段施工图报预算为7429.59万元，其中建安费6010.03万元。经市交通运输事务服务中心对施工图预算进行了审查并提出审查意见（云交中心〔2024〕135号），经核查，局原则同意该中心审查意见。核定疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程）施工图概算为7368.83万元，其中建安费5949.42万元，控制在局《初步设计批复》的相应概算7497.99万元范围以内。

十、其他

（一）你中心应抓紧开展后续招投标、施工许可等基建程序，并按照广东省交通运输厅执行招标文件范本的补充规定，根据批准的施工图设计，编制招标工程量清单文件。招标文件应严格按照广东省交通运输厅关于印发的招标文件范本编制，结合项目工程规模和实际需要，合理设置资格审查条件和评标办法要求，公平、公正、择优选择施工队伍和监理单位。

（二）工程实施过程中，你中心应严格按照变更设计管理的有关规定，加强设计变更管理，按规定及时办理设计变更手续，未经审查批准的设计变更不得实施（紧急抢险工程或特殊规定外）。

（三）该项目属于边通车边施工，开工前应进一步细化施工组织方案，完善施工作业区安全警示标志，保障交通出行安全，同时做好项目文明施工。

附件：疏港大道建设工程三期（省道S537线云安区六塘至

云浮新港段路面改造工程）两阶段施工图设计预算审

查表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PSTxMCT2PSfsQiL0PxzzMDIDKSfzQCPsQCTyQjP1MSL1MzD2eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFnxPjQCKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzK16yZiTx7qjusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPuauMpMSKxtR90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xu1vrrpwsOp+wqx7tbl22cOPy854p7t9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbvLiHvLSjvMiHzMiXvMSj7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xMBzwLRzxMx=wMSnwMSnwLyvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD2Lh3wMh33Kif7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiTzKTTwKTEDKTH1KSgDKTDxOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEUGoCPzE5YVcAczkBPVcITFEZZyMoPVsvR0cOQTDyP0QKT1Q5STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjM2UTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdT05PSIMUDk3SloAcz0DPlEFcyA4SkQALj0pSWgNZjE2STQBXT0IQ0AMTWM2P0EYQEYQTTcEczoDUFoETz0BPTcALUUEPzE2RiUhaR70SFkiMSU4Pj0RRWcEPUkDUkEQRDQAals0bDgscFD2aGUIRWgIUDElPlcNUjIAaz0GS0L1Z1UgLWI0UyQmcUL1bD8sPV00ZR8qS1jqZxsWdFcDQUMMPjEGPSEUQTM2czn0SGkNMUoCciUxQzoMTzU2RGcYQEYQTTQDPloqcWAHaWQgM1w0RTwqcWETbFcJbl81MTQucmAPaGMYPWcmVig2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTQmVSAASTkGRjEuQzIASGIRdkYJUyktLlsNT0jqS2gHZDk4SlU2PycLQFXqVGgoZ2EZPyIrajoLNB8YcV3zbSIuQDP3ZUI1TzICLWg4b0UZU0Y2TjE4QUkML2Yya0UTdCYRb1kWRUIwUkIzVkbyRkIHL0csaFEEK0E4ZVsMUiQOb0IKQVYjNWfvT2QhLGQkR0k4QEEWUVLuX0P2LzkERUEiSVg1dFc1bEYGVTYATF8zbB80aWUwczE1PVcMPjEAQ1omYzYWSTkIPkUpPVQBYz4VREDzQTYmTUUJSTUGYiUpVDo3YTspSz4qXWEHZjMsbloTdCA2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM2SVoIcz0TZ2cNZjjvSloYcz4TZ2cHTUkFR1wYSDI2STUFPWcSSUQELD4DUWoMQDDwSkQELj45Y2cNUD4VSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjM2UTEAMDkBPUEAYSf1Yxs5bmUwVjcgSCMUdTX3RyUHJygpKyQCdG=vbFoJXlT1SkjxSiEgdjgXNCULNUX1aj8ZdCIBT184ZVM0SDfwPWcuQlUvZkMQYSYSajoXKx8FX0o4UhsDaWopMSj1S0AqQlY1cGcVVlEARlojaDf3dlsOVVQPblQ2a0I3TGL3T0MCP1Q3SFw4K1r1cCIiNGArYmc1aTQ1PlMDdVD2XlzyX2Y5ckASTEgPLyU2L14MQxsBMz4wK2cCYGgZVGEhdmMwNCERdCIFZlwIcTf2USMBZT8XP1sVM2TzTjL2ZT43UiYONEAXQTgxQTkFVFvxbUg2VUfqLjQRZlz3K0k2PWkkXT4HXSMBLUEORDQrcCYsbyEHNGUHclQuREU5YkgCY2kWZD4HRj4ZbkAHVkMKUlgDMToMLDfqajbuckj0Z0EBRCLzNDgRRFEIdWgwPjgGVCUwSGn7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFcWoCPzIhXzMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALT8DZFwZaTU2SkQVZD4TPWcNZkTySl0UdT4DQSQNdjDwSkQnaD4WTloNMjMCPjYMc1cmTkAMRTkDSiYAQDEmQTMAYykvaUQkRTMSZ2AYMEEDXzoMbDnySWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTULPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDk5STQYdD0pQSIMQDE2STYuVDQTRSEMQEk4SWoELj0DPWcMQl82Y0j3dDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MTjk2QTEYQEYQTTkDPV4rcVHuZ2UJdl4tRTU3QVoATTImSkYBPVMMP1USMlskXSExcUbzY1oEZD0BNDcALUUEP1c2VSULbUH0bkc0MVIoPyULbVr1VTMgMjvqTSYLMkP0XjcASUIIczUAVTQVTUELQDEtZ2YIL1wqRx8sb0kqdDkTPVYBYz4VPjEMSTcOTyYqYVDwbmUWMFc0TyYvS10AaWUoK1sOZRsqJ0c3YzQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPWUzRD4UaFHxYlEQLTopMCcEYTUpRSD2PTwybz3uMVYGR0MvZzwgU1Mqcmn4ZSYlZWIgYz0PdToGNTkESEgHR2gRaEoXPjUDRUImdlTqdVgRTDgvQ2kJVVgGbEYGLVwhX1wEYlQgXUYuUCkDRzsQdEgmMmgEa0H4LyMHTjrwckLwMGApRT4BVkI5NWgPclMmTVgBc2kGKzcCJ1wUVlcUPRsoLl3qMlD1bjECNDMAczUAPVEOPzEVVWcmYzYSSTHvQzDwUVQDY0EWPjIQZ2cQVh8sSlMtQiQwSSPxTmEuYT0KXWUNTDgTPTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2UGcYQEYRLFcBQVc2TloBQTIma2EmTmkGM2j3PjEmRTMMQEk2SjEYRTs2VTIBTUUHPVcEUzsGZCAjRDI5S1j3clPyYCMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINc1M4NVshLiErXyMRbEk4LVoiRD02RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cMc0kIR2cYPjIQUTgATTUERmoAaD0CSTcCP2MGPUEUQjI5PTInZFQuYDgRcz8oNGYhLj45XzL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIpPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45PWkMZjE3S0QALj0pTSINZjDwS0QAYDImUWEVY2MHPWcQUTQBRWgMUEDvSkQMcz0DUSEMUEjySzQALTzwUWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTULPkEAQFcmQTIAPic5bTP2S2T1bFsZa2YjUDkXc2IqYic4TB8mSDctT10MaGP2ayEpVSMVbj0jYmoqciEXbVL0ajgYQjspRzo4MGMlUTQCY0X1aT4JPicvR1MrYh73UmgtRkfzS1IOTF3yayPqTUXqJyMBUlwuPV0NLkUldj8QMVfvJ2PyP1gHQRs5dDoIRTnyQWUXSBsTbSMZdmksUh8CJ0kONDY2TDoxcGUhYGjuSyf4RSkiK1YtQFUic1HzRGLxbh8ARiMFaFUvcj84bmoVRDgYUz8UZSQlcEQiQzj0XzsRVGT2ZDULcTjyQkguM2b4X0Ekb0EmUlUXXWAlPlglM0kNQz8hdikpPTQJMV7vYGIiREYAMFMOUyMwXWoUYmjzYSjxY1QTSikiRzQJXTTvX1rwaWL3YFwIbEcETFsqdkElMlMhJykpaUIAQVYlZmcjQVQuZjwGazUiVlYsa2YMdFcmQVIMRTkBQmcIPjETPiEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMTTkPXUoqL1kAZ2AKUz8EPSMCUDsSYGoMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTEYVjEhNSQLX1UBblw4aTEzKyQ5ZjDwYjUWQ0clMCgRSzfuVUEIQyEzP2YzJzQ2ZTz1QDoRdD42cV0jS10ZbkQvcCQFLzItT2ogNUUndVEXUmY2T0INUF4gLUoyS2PyZCQHXlUMZzsjJyUpRCYwcx7uZUHuUlIpa0D1RycoRDvycVbyckH2YDLxXV4XVD8EXT02bWosQzUvbFYCViMnbGDwTTI4azUBUzDvZlb8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4NCP7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4OQkg4Tl0CY0=zclYobSAYSlMEQD05OSk2dCEtL2MWRlsSXVwGVlUIMjgKKycTXkYLUWIBLmQuPUDqYFn0cW=3ZFLxVjLvdUoSRTwXRj8lZT8OSz8OS0j3NCf3MT8OVUEOS0kVdF8VZ14CNFspLCgydC0JbyIyVVEoaEkgaCX3YTETNDjzbjoVRFQJPWQ0Rif3NGImJzYOTj8OSyUOYj8OSz8OVDoOMCUOSz8DNFkoTyQKZiIQYCUuZiguSyYrXTP1TkAhQUAob0MVdWjyTCYkbmERYDgpPTIVMj4KTiYDSyYsZykCJ10CSzQFc1kXSy0rTSETLR7qRDLxMDX2ch73Zx8SbVQLJx8YMEItXT4OblYFMWIQNCASYV0qXlcFS1cwZmPyTEg5UWQDQyUCYmcWTFYgMV0tNVMhQlsHZjoHbWn8MiQJNTc0Jz0ZSjo4ZyIoclUxbV4qL1XvdDUHTFsNTDgscUEXdi=1VVrxYlYCJzEXdF8KUjYGZV4mQjMyZ2EGLFbqLVYkTV0XMGY0PlsRTjYQZjYOMScoS13vRGjucUP4Q1wlPiMvQGkyMGMASCMoa0cPLEgvNUczSlEpTVTyLEfwJ10FRR8BP2cXXjELK1oBdUgQVj8EQVH1Sy0CUEMDZ1IiSyAPSkoxdUIGRFIOZ0UOMyAsQmkUSyb3XUUNTSD3MT0MS0gqLFc2YVkCSCchbD8gXT8NMDryMGfqK2EOS2IGbSYoPlH0YTYORDYXXmciX0gLZkI4Szw4M2kwPj0GR0I3blsKPyMCSEEPOTYkSzUpYDcVK0MLb2kqLlsQMCkDSTL0Y1YFKz8DJxsPcj4kQ0IOZ0gXZSY4QjXya2Q4VWoNPzr4QSMQPyQVQz8sMj34S1sOTR7zZTw5MUj4VT8CLjYwNT0sZ2EiLyz2Pj4hbWclNSPzPi0vVj4hdjwLP0MIX2H0L1YONTIqP0UzQjgub0LwJ0EsSFMpTGkZMzERVlwLQTINNEATUyAzT1sEM2kKcD0UcmEXQ0D8TmEIUTUoXlEHT1IlSUc4MlwRc0oFTiUER0QiZzvyb2=wakAucz4LblUEbEUjUFERYUUWTz4OREkjTkIDTiQ4amgBTT72Y2YMcjImQmA4aiI3TmYONToiRmkCSDo0VGQySjILdSkSZTUlTiEENT3zLj8FS0Y3XUorS2j8QiMiTCUAMyQiZyk4Y1QqTmkCXV0NdToOS0EHSiQSMVcmUWomTDQgSUgJZSk5SScPTkgmTjcrNTwFZVEVTlMOSyIURDzwTkIEbDcIZzc2K2cTdlcWTiMMcyANTFXqVkgOXyMOcFLzVFEPM1MLSFsiLzECQmckMTvwLzolaD05UyU2X0YhLlsDMj4JSUgESWDwdmU5QzwvMGotXWb4NT80PUkrXTcgbT4TcEAlThsSMDwGXjkLQlUOOV4CLlj1VD3zSTwQJ2INLEoFLFkSQGIQSGDwT0IVZxsLTz8FRjM5SyATMCIPZ18WTFExdkMmcWT0TD0RRGj2SjwXcj4ObGIFZz8XZykGSz8IbUANUTcqLGjublcUdiQWTF0HaVTxakEKMlk1aUASYT4OVGMrKzYMMlkJbGooPSg3JzTwc0cKR2gKXSEiSyPxZjcFb0gLdjcjcD4FUD4LSDLwdWYsX0HuVVQiLUE1Zz74YUASOTkmY131Sz84XykULkfwbSElJyHuMCgiXWoqaCM4RzwGSVzxRj0IZkEHdFwPUz8TQkYKU0fxLhslcTH1YjwoVGACby0hXSQNaWH0PycxcjYSYj8rTTLyTjsSOWcSLSTvMlsjSzwXYUEORUADc0cIZzzyVEESbF4LLT0NL14qdScqSBsBMWYQXzELLiUkZygiPz4XZ1UvYGPwMkI0Q1sLT1EtY18ubSATT2AsTGT8bT0LRETySib1PikqQmYOKzgMR0YNRUk5NDwzSSYhXiElcEgDSFMNUS0hSUoMZVsra0MTaj8ERVw0NWoxb1kwPmoKQlYrYicKKzcSSkgBaWcNXUARMzwZXVT1LVYBVjoAaD40XTQCaSYSL2c1QCk2VkglNFQsdWc4LUMJQWE2RzcwRGMjbiMLZ0MTQlDxbWH8TF4NNTcPLETybCc1Tz0AOUMPbSEUaEICQVkZTzkgMCQHUDU4ZjYEa2LvSzM2SET4bz70clkvdWQRTkQkPlsoaV4NP0UXclM5PmMRMGD0QiEPbj4AbkUNbD4RK2YpcmgTPTYHa2QxMWnuPTr3VjMYb1cPYiAoQlQESmoFQUEsbTIHTlsRbzMFQEYXMT40VF8PPyENJ0UuPWc2TCYFUmcOXyP4RGU5TmgZVUELLlksRzYwS2ksSz4mbD04OSXuTmENaWoRSl0CUSYodCkJajYXXVULZzwSbCcMVCE1Ukg5cCgMREgNblj1ZTohQkUkdjMWMSQlRUoWMyL1XzwuUyUjZ0EjYl03aFEVVGcAPTMoPx8lKz4oMkEkTGotcyMwbDj8SzoFSVM5bUoMMj4qXT02MjYqa0QRTCEYbGoBdlz4MTwFUWb1clD8VmI4b2D0QjcOaSgvdVQPQ0I2VC=qVmoPa0gUMzruL2gNYzkjT1sCVTQObF0uc1sSPl32TDMma2oOLlUMXWcOVTXzcigxckUYJyYRZjwwZzEwYDQ3VlwsQGYsSF0ATVoZS2QOST0ZUz0RLykRMEQsS0Y4VFcrRGgDYScKRD82RyABSyMyMmo4djMAZVEQPiUoUTYyMTUqM2YLTzX3biX1K2IiTCMqVUoOU0IFXToRTUMlSzkwVCUibkoPThs1a2MUX0Avc18DNTwgRz8iZx8MSTggYyQwTzEZYWX1LSMKSEkrVlMZVF0ATGX1dTIRTFEEUzIFZVnyOUAOKyMKSGMrSiM1QTERY2kmMj4IZyMSLSQNVlIzZTckVVUqOV4WR0MFXj3xQFUHPyMuZWAgTjw0TikkaR8LaCIOUWEgLmYLVF82LGk3Q2j3RT80dijuYj4PS2Q0YFEFT18FXUosUyPzaSY2Vjs3NGn0a2cmU10ETmb1RD8RY1oMSz0RX0QMXkImUEAXciX1OVz1YCkNXUQRRDwZLUEzTjQ2RTgPRzwIcmklTWgOVl04cEEERCcyVCkwcWnybTYyYDY5bjgzVEPxXkIGMTkiK2oGM0IGbzEkdGYFTkPxYmArbzgMVFMrNUj8QSILXx8oXScKPR8BZUQYNTEDdjcIaFkHXRsXSFEvZk=2YFLuNS01QWgFY1TqVD71RDwPUUMZZ0kPMFcUbjMYUl4XLCYlSFMzQGAHLWcVcR82aVvxM1r1dWAtLTXwZl8qXzEULkAVSSYHSyAmK1chU2kKUDUIcyb0QiQ2X14NJzz8QlY2RTgFSUf4M0QNRi0MM0UlJycqT2UWdUUlcTEQQEoGRGE0aSH3TiQZb0QKczskTVoMaCL2bT02SSgAPR8sQ2PxdTwVUCcGLCMJbygKQlYkbkAYTEAHQVL1ciIYMRsNU14NOVsFcj0SYUf3MFMsdlkRSlUhLF8ST1YUZiXxQVEkTjbwMmYIcjfyXTgmTWAYUygOVRsVNVo0SFsLS14vYmAyaz32Yl0hP0kVUV0SdTExQVsRdjTqVjQlSkcKQGP1YjPySyEsQjI2SCISZ0MPZUc5XzcBXUIhLFECXWnvMWcrbVQDbVcVOT0MbV4XQiQIMjUqP1MKc1YOLlc1PjURVmYPRmYDdTb1LCEgMCcvTWQlQTkJaEAESyE4SFwUSlDxdF72MFQiYWQGLC0gPycXU0o5Syc4blnzbT8HMSksY0=2QlQCLl0XUTQiQjgTbiXzdCQDUi=zaGM2QVMOMjMBLDfqZ0MOTE=qLzkkYjYjNTsXcmglNSMHcVjyPlM2TF02TFwKcTMBQGUFYzI2ZyAXUmT3Q1MMPzEVYCXzT1M3Q0MQaT3zckQ3Mj8sKzQXTlcgMCM1NUUydVkNTyAsR1DxTUUwdVoCQikqVUUga1v0S2IwblYRSz4YaEEPLTcGXV74SiAtcCACYFMwVEj0VUgUSlYDZTsoPz8UYjwXQEY3VC0sdTcwVE=4cFMzP184ZzIHaWEKYzUEbFYCRWIFaT8NaUgqRFsvOTLvbiQUVSkCJ0okTicmYV8ASFT1SVMuPmgZdljvZWcXaj8AYUgJRyYGLSgDZyQzXjYLLEfvMlwCVj4LUVYpVDX8QEfxYWM5cjYrcjUmRkIQayX1ZlsHQxsJTGMkcUIwQkgLZ14CRVYPTj0NaEAtX2QuMyAzTFojVGUMc1kGU2cSLijwTjUTMWUKMSA4M2ggaVYtVF0YNVvyTUAzYUgRYTwia0AsTmIuP0ALcVEUP1MXJ102U2AjNDMXQ2MAT0krNEEHNGbvQlsCYSY5ZWcHVVkZSTgPZT8OZSHvciAHREEXa1IiMz8vYVHxKyY0ShsRRGo1Qi0BYWEXLkYudGgZZjUqaFwlMUkgdkoCVFXwYTwHYGHwRVEUSmI2S1rzRDwXMzsFUmQuYyj4cDkAPlILLRstLF01Rz0RQTYDQWPuaDQhSmQKQDElSR8wTj8LMVMISij2diQsL1ktc2MmVUECPmgvL0T4Rz7wJ0fybmMUNFsNUjoySUElZzQ2QyITdGgtLGAmRUYqMWX1OVzqQlIjMBswSSguRFv0Tjc5bSMscT0FLiURSSIKXUD4ayUKXVktdSMtSTD4RmH1T1rySUApZ2=0J2MPVlP8PmYyYCf8SToMQDsqK2PzNFoVZiECMCMhc2nxdjoCJ0AMXVMFTScBQFcNXjfqSiURKykjTkQHbEgFZ18tVUjwQjwVPSY4akgqLxsPQyf3MSQJczUxa2EgNVE5OSY2TDMKPUQLbS=0PSUBVj8uXUD4SGQSSCgqcSkIP2b8Kz0qYyLyTGkRXzsFb0oyQCP8L0EOZiU4VTnqT0ouTkAlcDgzc2U2QiE4MzHyLWUsX18RYyYEdFwtSDcmMUoNdWkMQ1wRRjYsLkIkYzoPczwsYFMmMV4NP2IKbz4zdUImZlUiXSQzJzPyOVUOP0TyQkQFSWoJLmMFQhr2PWkqT1D0KzYOPUIzVGkJSykoZUMNThsqQiDqRD8YcT4NSUjqTFYqS2QNZScQS0bxZyD0SD42S2g2SlwLdV4kVlUhTF0ObCX0Y1spSlEUR0AOcSAiZ1YySijvdEMXLlwGYzgTbWjqMFUFPzX2dVcic1MzNWUzPz8KQkf3Mj82dGcqLGDxPTQNLlMpLWbxRUksZ2YEUC0oY2gURDQoXScGMz3xbGUAbmn1cDIUL0kvcmAUZToNOTYCOUfwaTQXLVcOVlkWTEPyLUowZzYJQCMDQDwqdDY0TmX0RUIVRSkidCTvTmUlRDM1ZkAOUDcNb2PqSz0XKzMOMlslQlkJQEABaFnyZVkYSUEqZ0MhVUDyQjcCSzYhak=8RWQFcFQVP2E2MVMgcGIRMFYVP0=0SmgzSjQoUk=4ZVcNQ0L1PmoRT2ESZUYPdF0vPzcFQV7xbWIpTCQ5bmMqazIgZVjyMT8BMFMONWfxSiEBLD8ENT4qa0T1LD4qSlsmUGkEbWMibzbycEHxbEIObmIxbWD8P1kROUAsaVoxZUAkQz8VYCQMVBsUTlL0NSMtYF0MUmUyS1kMRmMidWUPSSQZME=yNFzxbWM2UETxSVEEQVzvLz05SlktST0JLkH1X1YSYBsVTiI2ZkIELFwGRCYNT0YSbEHvRWkqSDzqSTQoTEn8K0YSNSAYNSgNdFEUQTQxVDMDUjY1VlsSdkYkMlLzVjIMQEAQS2MiX0cIQzYEPzIuaGYSZ10SThsoUTcOX0M2TD3zPjksS0X4VEQKNV0BVSQsNSYgczQ4MEMZMGQ5YEMUaF41XUcTZ1sYcGkHVD4OblkLcWfzdGQLVmItVkoUblsZOWAHLFcBYT0PbTgOXTcBLyQPMFMjZiYZUBsXYyU1QTUwRGcgJ2DzaWj1Y2M4RV8ZX2oOY2IDcz3yY1sqQFs5XzsCdF30czwrYCMqYVY1bkoRbmIJSyABdGY0RDYtYkAXbScFXzsIJzQNVBskZjILLVUtRWn4U0oMVjIBVlkiJzYGNTY4QlsiQGcFRD7uMyIILzDqdUITTlESbzwNL2LqRSL0SCE5X10OYTXxRmTqJzYqSlMITh83cm=8MDjyTD4qVDUNSWAjTTkhMFcPSTj1S0cVXTkVcjgJXiQsNBrqZWQqT2IGJ2UvQ10tZTM3QmYPMGcOOSX0KyIHZWj0XVYocSQmcC03JyEGQj4pTRsHYTcsZ0j1SWoYLyEFNDgOczf8TDUQbj4yayMZYkELSCQBVGf4cyIgT0LxXyI1XzwkUEoXQDkFMCHwU1UIMicFUEkZR0gHMmYlTVkOUCECckjwVFb0cGArL2gXS2YrdCIOMTskPUD0YEj2YD8BSDUNSDEqdhruMmYFbyYNSVISVDQoSBsjdCUFS1ooXSUZVEMmNRsScj8XdTksSiECcTwXUCgLUSc3SiEDNV8NYFw5TEQRSzcoTD3wc0T1X1v1Ty0pbSAMR1sQTlQHQ2cYVVk4J0=0TjwiVjESX2UNQzQZY0MCUSXqakb1YmozcEkMMD85Z2MKZzQ0SEQCLkMHVl8SSUPvRzjyLzwARVURPUT2S0AEQVsKXlMFYVMQXyHxSy0tTWMYcWcNNEHzREgsQUUyMCEVSEcZJyk5MiQCclU1U0nvYDX8QyArVDURXWb4dSgsRzbuaS0tSSYmTiXyXyIRS2jzaVMKMkA3TGcYSmE4USYNQ0X1PVEXTCkFQzcFcG=wMmQyZSAuLkIqUiIWUFwOch8wMDcNc0A3UT0PLzzyPSMsSSEWR0MZZTQscGgVXj0XL0YsRETyRzMwRFoGOWIgP0QqT0HyaFQWYzgBTj3vQyYuYFwXQF0FcjUUPzcYSGAOYDUUMEUrRkAyMToOYiQiZWX0Z0fzTF4ZT2o2TlD3QyYmU0YKLRsEaSUiMzU4RGQoM143P1DqUD3vLT8MSlQrZyT2SUgiYiEZQ18IMjojRCYyZ0kHYzgFSS=0PiYNaWYXVicEOUQUPkI2c2cFUlkERDHuaz81MUoRYmX8VFTyYTMhOWjwKy0sL1IBUyMuX0cHLC0VTiABbmYiT2HxUTP8PUMtLCEqUEITYi0MTyQPOVQxZR82Rx85Mz4FQzYsT0Y1J2k2c1EJYyU4Ql4CSEMxcEUtOScOalz1YmkZRlogXkQELz4YZmckdTIrNVDuY0LxPTYYL1s3Y1EORzEmZj85VV4TYGEkUCb1SjXwTSETYDYsUGc3alImbDQFPiT8XkAjRTYgZj42TFkOQlwYa2cxQx8hb0A1dDkhK2cgVV8ORFILP0EIYlIyS1MmcGEAKzIqSkcjal4hUlkNSz4OZivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2LCHxLCD4LCXxMCX1LCT4OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS30NCgkYlDvMSUgMS=vMiT2MlTxMCD3My=0MSgkMVQiMyvuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9SzYXdUIsP1cPMGYlZWDvVT4iQTQMdiz4c2fwaiMyUzoqT1ErQ0okRSYHRx72UFIVSEUxPiIzazEQJ1QpMWUvNFf7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市交通运输局

2024年11月26日

抄送：市公路事务中心、市交通运输事务服务中心、云安区交通运输

局

附件：